ПАМЯТКА ПО ОЧИСТКЕ КАНАЛИЗАЦИООНЫХ КОЛОДЦЕВ

Любые работы в водопроводно-канализационных колодцах на частном подворье сопряжены с опасностью для здоровья и жизни людей, поэтому техническое обслуживание колодца по договору осуществляется специалистами жилищно-коммунальных организаций водоканала, частных структур, имеющих лицензию на проведение подобных работ.

Сероводоро́д - бесцветный газ со сладковатым вкусом, обеспечивающий характерный неприятный тяжёлый запах тухлых яиц (тухлого мяса). Образуется при гниении белков, которые содержат в составе серосодержащие аминокислоты метионин и/или цистеин. Очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает адаптация (из-за паралича обонятельного нерва) к неприятному запаху  «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус. Плотность при номальных условиях в 1,7, т.е. в 1,5 раза тяжелее воздуха. Скапливается в низинах, подвалах, канализационных люках, колодцах.

Мета́н — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха. Малорастворим в воде, почти в два раза легче воздуха. Метан малотоксичен, но обладает слабым наркотическим действием. Так как метан легче воздуха, он не скапливается в проветриваемых подземных сооружениях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- открывать крышку колодца до приезда  специалистов, поскольку ее падение может спровоцировать удар и вызвать искру (МЕТАН- взрывоопасный газ). Существует опасность скопления в колодце взрывоопасный и отравляющих газов (МЕТАН, УГАРНЫЙ ГАЗ, СЕРНИСТЫЙ ГАЗ, АММИАК, СЕРОВОДОРОД, УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ или комбинации различный газов)

- лезть в выгребные ямы и колодцы. Спуск в колодцы всегда представляет опасность для жизни работающих (от двух-трех вдохов газа человек теряет сознание). Специалисты должны работать в колодце только с использованием средств изолирующих индивидуальной защиты.

В СЛУЧАЕ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА «101» и «112»