РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план Ермаковского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/8-9-08 ГП-ПЗ

(в редакции проекта внесения изменений 14/2019-ГП)

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

2020 г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план Ермаковского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/8-9-08 ГП-ПЗ

(в редакции проекта внесения изменений 14/2019-ГП)

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                          В. В. Болотова

Ведущий архитектор                                                                    В.С. Пономарева

Экономическая часть:

Экономист                                                                                              И.А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                    И.А. Кондаков

Инженер                                                                                             Ю.В. Кочуева

Инженер                                                                                         А. Е. Дорошенко

Руководитель группы                                                                     Н. Ю. Зинченко

Архитектор                                                                                     А.А. Коршунова

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области, и Градостроительным кодексом РФ.

Состав проекта:

Генеральный план Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Ермаковского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области.

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Ермаковского сельского поселения:

- Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5. Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма,

М 1:25000;

7.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и

схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Ермаковского с.п.:

9. План современного использования территорий населенных пунктов: х. Херсонка, х. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов М 1:5000;

10. План современного использования территорий населенного пункта: х. Фоминка М 1:5000;

11. План современного использования территорий населенного пункта: х. Свободный М 1:5000;

12. План современного использования территорий населенного пункта: х. Платонов М 1:5000;

13. План современного использования территорий населенных пунктов: х. Новороссошанский, Чумаков М 1:5000;

14. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х. Херсонка, х. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов М 1:5000;

15. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенного пункта: х. Фоминка М 1:5000;

16. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенного пункта: х. Свободный М 1:5000;

17. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенного пункта: х. Платонов М 1:5000;

18. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х. Новороссошанский, Чумаков М 1:5000;

19. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Херсонка, х. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов;

20. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта: х. Фоминка;

21. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта: х. Свободный;

22. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта: х. Платонов;

23. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Новороссошанский, Чумаков;

Содержание

1.  Цели  и задачи генерального плана	6

2.	Основные положения	8

2.1. Экономическое развитие	8

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание	8

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.	18

4. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Херсонка с подключением ее к системе централизованного водоснабжения станицы Ермаковской. Строительство водонапорной башни в западной стороне улицы Мира.	19

5. Строительство новых артезианских скважин в хуторах Нижнекольцов, Фоминка, Свободный, Новороссошанский.	19

6. Строительство новых водонапорных башен в хуторах Нижнекольцов, Фоминка, Новороссошанский, станице Ермаковской.	19

7.Установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды.	19

9. Водоснабжение хуторов Чумаков и Платонов предлагается осуществлять по существующей схеме – из индивидуальных колодцев.	19

Введение.

Генеральный план Ермаковского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. № 191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принятым Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. № 150.

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

- Постановлением Главы Ермаковского сельского поселения № 26 от 23 ноября 2007 г. «О разработке генерального плана Ермаковского сельского поселения».

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Статус муниципального образования и его роль в системе расселения.

Ермаковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр района ст. Тацинская. Ермаковское сельское поселение расположено в юго-западной части Тацинского района.

По северо-востоку граничит с Суховским сельским поселением, по востоку – с Зазерским сельским поселением, по северу – с Тацинским сельским поселением, по северо-западу – с Жирновским городским поселением, по западу с Белокалитвенским районом, по югу – с Константиновским районом.

Общая площадь территории – 19000га. Существующее население – 2375 человек.

## 1. Цели  и задачи генерального плана

Основной целью  генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Ермаковского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо  выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, производственного комплекса, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## Основные положения

### 2.1. Экономическое развитие

Планируемая экономическая политика Ермаковского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

Основными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК «Заря», ОАО «Родина» и ООО «Заря».

В Ермаковском сельском поселении развито малое предпринимательство,  занимающиеся сельским хозяйством.

Количество ИП, КФХ – 45 организаций.

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 38525 га. На этих землях выращивают зерновые и технические культуры, занимаются животноводством.

Для устойчивого развития Ермаковского сельского поселения должны получить развитие следующие направления:

-    социальное обустройство сельских населенных пунктов;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в поселении;

-    осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения;

### 2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Общая численность населения

Численность населения  Ермаковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. – 2375 человек.

В состав Ермаковского сельского поселения входит девять населенных пунктов:

-  ст. Ермаковская – 681 чел;

- х. Херсонка – 202 чел;

- х. Фоминка – 133 чел;

- х. Верхнекольцов – 561 чел;

- х. Нижнекольцов – 97 чел;

- х. Новороссошанский – 536 чел;

- х. Чумаков – 130 чел;

- х. Платонов – 2 чел;

-  х. Свободный – 33 чел.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Ермаковского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения Ермаковского с.п.

|  | Название поселения |  | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ст. Ермаковская |  | 681 | 781 | 100 |
| 2 | х. Херсонка |  | 202 | 222 | 20 |
| 3 | х. Фоминка |  | 133 | 133 | - |
| 4 | х. Верхнекольцов |  | 561 | 561 | - |
| 5 | х. Нижнекольцов |  | 97 | 177 | 80 |
| 6 | х. Новороссошанский |  | 536 | 559 | 23 |
| 7 | х. Чумаков |  | 130 | 130 | - |
| 8 | х. Платонов |  | 2 | 2 | - |
| 9 |  | х. Свободный | 33 | 33 | - |
|  |  | всего | 2375 | 2598 | 223 |

Существующее население Ермаковская с.п. – 2375 чел.

Проектируемое население на расчетный срок – 2598 чел, (2030 г).

Проектная занятость по основным отраслям.

Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Ермаковском сельском поселении отражены в таблице 2.

Таблица 2

Существующая структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

| № п | Отрасли хозяйства | Численность работающих, чел. | %% соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Промышленность | - | - |
| 3 | Сельское хозяйство | 284 | 48 |
| 4 | Обслуживающая сфера | 73 | 12 |
| 5 | Образование и здравоохранение | 144 | 25 |
| 6 | Лица работающие за пределами поселения | 86 | 15 |
| 7 | Итого: | 587 | 100 |

В Ермаковском сельском поселении нет промышленных предприятий и предприятий, занимающимися строительством.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Ермаковского сельского поселения за 2010 г.  составил 46,0 тыс.м2.

Существующее население – 2375 человека.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 19,4 м2/чел.

46 000 / 2375 = 19,37 м2/чел.

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения на первую очередь и к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки. Два последних показателя приняты по «Нормативам градостроительного проектирования» Ростовской области.

Норму жилой обеспеченности на первую очередь принимаем – 19, 4 м2/чел, на расчетный срок принимаем 20,3 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- На расчетный срок жилой фонд составит:

2598 чел ×20,3 м2/чел = 52750 м2

По показателям износа на сегодняшний день аварийный и ветхий жилой фонд отсутствует.

Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

- Таблица 3

- Распределение жилищного фонда Ермаковского сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 2375 | 2598 |
|  | Плотность населения | чел./га |  |  |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 46,0 | 52,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 46,0 | 52,75 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | - | 46,0 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 6,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 46,6 | 6,75 |
|  | Плотность жилого фонда | м2/га |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 19,4 | 20,3 |

Таблица 4

Распределение жилищного фонда Ермаковского с. п. по населенным пунктам

| Показатели | ст. Ермаковская | х. Херсонка | х. Фоминка | х. Верхнекольцов | х. Нижнекольцов | х. Новороссошанский | х. Чумаков | х. Платонов | х. Свободный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сущ., чел. | 681 | 202 | 133 | 561 | 97 | 536 | 130 | 2 | 33 | 2375 |
| Расч. срок, чел | 781 | 222 | 133 | 561 | 177 | 559 | 130 | 2 | 33 | 2598 |
| Прирост населения | 100 | 20 | - | - | 80 | 23 | - | - | - | 223 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. тыс. м2 | 14,05 | 3,3 | 2,4 | 10,4 | 1,2 | 10,8 | 2,5 | 0,05 | 1,3 | 46,0 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 16,9 | 4,0 | 2,4 | 10,4 | 3,2 | 12,0 | 2,5 | 0,05 | 1,3 | 52,75 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 14,05 | 3,3 | 2,4 | 10,4 | 1,2 | 10,8 | 2,5 | 0,05 | 1,3 | 46,0 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 2,85 | 0,7 | - | - | 2,0 | 1,2 | - | - | - | 6,75 |
| Жилобеспеченность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. м2/чел | 20,6 | 16,3 | 18,0 | 18,5 | 12,4 | 20,1 | 19,2 | 25 | 39,4 | 19,4 |
| Расч. срок, м2/чел | 21,6 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18 | 21,5 | 19,2 | 25 | 39,4 | 20,3 |

Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Ермаковского сельского  поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

- Образование

Таблица 5

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Проектная вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ Ермаковская СОШ | 180 | 130 |
| МОУ Верхнекольцовская ООШ | 285 | 54 |
| МОУ Новороссошанская ООШ | 285 | 42 |
| Всего | 750 | 226 |

В Ермаковском сельском поселении наблюдается достаточное количество  школьных мест.

Проектное решение

Таблица 6

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу по поселению в целом

|  | существующая | Нормативная вместимость | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 105 | 86 | 94 |
| Общеобразовательные школы | 750 | 285 | 312 |

В Ермаковском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

- Здравоохранение

- Таблица 7

- Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

|  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Амбулатория, коек | 30 | По заданию на проектирование |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 4 | По заданию на проектирование |
| Станции скорой медицинской помощи, машин | - | По заданию на проектирование |
| Аптеки, кол-во | - | По заданию на проектирование |

На территории Ермаковского с.п. расположены:

- 4 фельдшерско-акушерских пункта – в ст. Ермаковской, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский и х. Фоминка.

Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 8.

- Таблица 8

- Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| амбулатория | 30 | 0,76 |  |
| Аптека |  | - | При амбулатории |
| Станции скорой медицинской помощи, машин | 1 | 0,05 | При амбулатории |

- Культура

Таблица 9

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

|  | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК, мест | 831 | 130 | - |
| Библиотеки, тыс. экз. | 35,741 | 19,485 | - |
| Клуб, мест | 122 | До 300 | - |

Проектные решения

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 10.

Таблица 10

Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Многофункциональный районный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе | 0,21 | Реконструкция существующего дома культуры в ст. Ермаковская |
| Центр национальных культур, музей краеведения, досуговый центр, группы продленного дня, мастерские, лаборатории, филиал музыкальной школы | 1,5 | На территории одной из школ ст. Ермаковская |

- Физическая культура и спорт

- Таблица 11

- Расчет потребности в учреждениях физической культуры

и спорта на перспективу

|  | Современное состояние | Необходимая вместимость на 2010 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Спортивные залы и площадки, м2 | 1800 | 190 | 208 |

Таблица 12

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Открытые спортплощадки в х. Новороссошанский, х. Чумаков, х. Фоминка, х. Свободный | 1,0 | Каждая площадка по 0.25 га |
| Расширение и реконструкция школьного спорт. ядра в ст. Ермаковская | 1,5 | В том числе существующий 1,11 га |
| Спорткомплекс с плосткостными сооружениями в ст. Ермаковской | 0,57 | 5.0 га |

- Коммунально-бытовое обслуживание

Таблица 13

Существующие учреждения бытового  и коммунального обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 518,6 | - | Ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский |
| Административно-хозяйственные и деловые учреждения |  |  |  |  |
| Администрация |  | 1 |  |  |
| Отделение милиции |  | 1 |  |  |
| АТС | Кол-во | 1 |  |  |
| Отделение связи | Кол-во | 3 | - | Ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский |
| Общественные уборные | прибор | 7 |  | ст. Ермаковская - 2, х. Верхнекольцов - 2, х. Новороссошанский -2, х. Фоминка – 1. |
| кладбище | га | - | 5,4 |  |

2.3.  Планировочная организация и функциональное зонирование территории

Существующее положение.

Люди живут, трудятся, отдыхают, учатся, воспитываются, лечатся и пользуются различного рода услугами в населенных местах. Базовой составляющей материальной основы развития любой территории является сеть населенных мест и связывающих коммуникаций образующая пространственный структурообразующий планировочный каркас.

Исторически сложилось, что хозяйственное, культурное освоение Тацинского района происходило в направлении перехода от чисто сельскохозяйственного освоения территории к агропромышленному и промышленному.

По функциональному зонированию района Ермаковское с.п. входит в зону сельскохозяйственного освоения территории.

В Ермаковское с.п. входят девять  населенных пунктов.

Группа населенных пунктов с северо-запада на юго-восток – х. Херсонка , далее  ст.Ермаковская, х.Нижнекольцов, х. Верхнекольцов представляют собой один населенный пункт, вытянутый вдоль балки Долгой.

Следующая группа – х. Новороссошанский, х. Чумаков.

Х. Фоминка, х. Свободный и х. Платонов расположены автономно и достаточно удалены от основных обустроенных хуторов.

Х. Херсонка, станица Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов – линейная форма расселения перерастает через усложненную линейную форму в многорядную планировку вдоль нескольких параллельных улиц.

Существующее и проектируемое  население : х. Херсонка – 202 – 222 чел., ст. Ермаковская - 681 – 781чел., х. Нижнекольцов - 97 – 177 чел., х. Верхнекольцов - 561 – 561чел.

По схемам генеральных планов территориальное развитие и изменение границ получают два населенных пункта – ст. Ермаковская (площадь населенного пункта увеличивается на 64.0 га) и х. Нижнекольцов (площадь увеличивается на – 22.8 га).

Х. Новороссошанский и х. Чумаков

Хутора расположены на склонах балки Дальняя Россошь – правом притоке р. Кагальник.

Оба хутора связаны общей балкой Дальняя Россошь и общей автомобильной дорогой. Расстояние между хуторами чуть больше километра, поэтому население х. Чумаков пользуется объектами соцкультбыта х. Новороссошанский.

Х. Новороссошанский – сущ. население – 536 чел., проектируемое - 559человек.

Х. Чумаков – сущ. население – 130 чел., проектируемое -130 человек.

Х.Фоминка

Х.Фоминка находится на юго-западе от ст. Ермаковской.

Рельеф территории хутора сложный, пересеченный ветками балок и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы.

Схемой генерального плана предусматривается упорядочение кварталов, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания.

Население – 133 чел. – существующее и проектируемое.

Х.Свободный

Хутор Свободный расположен  на склонах балки Дальняя Россошь. Балка делит  территорию хутора на восточную и западную части.

Хутор малоперспективный. Около населенного пункта есть площадки для развития предприятий сельхозпроизводства. Есть резервы для развития жилой зоны.

Схемой генерального плана упорядочены территории кварталов.показано развитие инженерно-транспортной инфрастуктуры и культурно-бытового обслуживания.

Население – 33 чел. – существующее и проектируемое.

Х. Платонов

Х. Платонов – неперспективный населенный пункт, но так как рядом есть резервные территории для развития предприятий сельхозпроизводства и н.п. входит в реестр населенных пунктов, была выполнена схема генерального плана хутора.

Проектное решение.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений: а) сокращение численности населения или б) к 2020 году стабилизация на современном уровне, к 2025 г.  увеличение численности населения на 1-2,2%.

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Существующее население Ермаковского с.п. – 2375 чел.

Проектируемое на расчетный срок – 2598 чел,

Увеличение численности населения на 2,8% .

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Основные критерии при разработке схем генеральных планов:

- Максимальное использование сложившейся существующей застройки, упорядочение кварталов, планировочной структуры.

- Развитие существующих центров и подцентров в ст. Ермаковской, х. Верхнекольцов и х. Новороссошанский.

Общая площадь земель Ермаковского с.п. составляет 39360 га. В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 38375,58 га. Земли населенных  пунктов 683.4 га, земель промышленности нет, земли транспорта – 41 га, земли лесного фонда - 243 га, земли водного фонда – 11 га, земли специального назначения – 6.02 га.

Генеральный план Ермаковского с.п. предусматривает развитие всех функциональных зон поселения   на расчетный срок, а также резервирует территории различных зон за расчетный срок.

Таблица 14

Категории земель Ермаковского с.п. по целевому назначению.

| № п/п | Категории земель | Площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок | Расчетный срок, (с учетом ранее вносимых изменений в 2016 г.)** | Расчетный срок (по проекту внесения изменений 2020 г.) |
| I. | Территория сельского поселения | 39360 | 39360 | 39360 | 39360 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 38375,58 | 38280,28 | 38295,22 | 38286,46 |
| 2. | Земли населенных пунктов, в том числе: | 683,4 | 771,4 | 755 | 757,91 |
|  | ст. Ермаковская | 203 | 267 | 250,6 | 247,58 |
|  | х. Херсонка | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 62,22 |
|  | х. Фоминка | 57,3 | 58 | 58 | 59,36 |
|  | х. Верхнекольцов | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,63 |
|  | х. Нижнекольцов | 56,7 | 80 | 80 | 80,55 |
|  | х. Новороссошанский | 140 | 140 | 140 | 141,85 |
|  | х. Чумаков | 33 | 33 | 33 | 34,52 |
|  | х. Платонов | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,51 |
|  | х. Свободный | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,69 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 47,02 | 54,32 | 55,78 | 56,63 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 243 | 243 | 243 | 248 |
| 6. | Земли водного фонда | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7. | Земли запаса | - | - | - | - |
|  | Итого земель: | 39360 | 39360 | 39360 | 39360 |
|  | Примечание |  |  |  |  |
|  | *1. Показатель площади в строке «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» посчитан как сумма площадей показателей: "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", "Земли транспорта", "Земли специального назначения" действующей редакции генерального плана, в связи с приведением наименований категорий земель в соответствии с установленными Земельным кодексом РФ. |  |  |  |  |
|  | ** Информация по показателям в столбце "Расчетный срок, (с учетом ранее вносимых изменений в 2016 г.)" отредактирована в связи с неверным определением площадей по категориям в проекте внесения изменений 2016 г. Согласно данного проекта, площадь земель населенных пунктов сокращается на 16,4 га, при этом в проекте внесения изменений не верно указан показатель площади земель населенных пунктов на расчетный срок на период внесения изменений: 750,2 га, при том, что согласно редакции генерального плана, утвержденной до внесения изменений, площадь земель населенных пунктов на расчетный срок составляет: 771,4 га. и информация о вносимых изменениях в генеральный план до 2016 г. изменениях отсутствует. Таким образом, площадь земель населенных пунктов на 2016 г. составляет 771,4-16,4 га = 755 га. Соответственно в данном столбце отредактированы показатели по площади земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |

Развитие основных функциональных зон  в населенных пунктах Ермаковского  с.п.: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и инженерно-транспортной инфраструктуры представлены в таблице 15.

Таблица 15

Баланс земель функциональных зон населенных пунктов Ермаковского сельского поселения.

| № п.п | Показатели | Ед. изм | Современное состояние | Проектное решение | Внесение изменений 2016 г | Расчетный срок (по проекту внесения изменений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь населенных пунктов | га | 683,4 | 771,4 | 733, 8 | 757,91 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 341,2 | 441,3 |  | 438,11 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 7,4 | 15,3 |  | 15,3 |
| 1.3. | Производственная зона (коммунально-складские объекты) | га | 1,2 | 20,4 |  | 20,4 |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | га | 59,89 | 136,59 |  | 25,21 |
| 1.5. | Рекреационная зона (территория общего пользования) | га | 9,21 | 25,21 |  | 136,59 |
| 1.6. | Зона специального назначения | га | 0,1 | 0,9 |  | 0,9 |
|  | Иные зоны | га | 264,9 | 132,8 |  | 122,5 |

Жилые зоны формируются:

- 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

1. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

2. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

4. Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

В состав рекреационной зоны станицы входят:

    - Система зеленых насаждений общего пользования вдоль рек Быстрая  и Гнилая.

    - Парки, скверы.

5. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

### 2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Ермаковского сельского поселения проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения, уменьшения потерь воды в системах водоснабжения населенных мест генеральным планом предлагается выполнение следующих мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

1. Выполнение разведочных работ на участке недр, расположенных в пределах территории Ермаковского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

2. Реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах, замена насосов в артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

3. Прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с устройством вводов в дома, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

- 4. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Херсонка с подключением ее к системе централизованного водоснабжения станицы Ермаковской. Строительство водонапорной башни в западной стороне улицы Мира.

- 5. Строительство новых артезианских скважин в хуторах Нижнекольцов, Фоминка, Свободный, Новороссошанский.

- 6. Строительство новых водонапорных башен в хуторах Нижнекольцов, Фоминка, Новороссошанский, станице Ермаковской.

- 7.Установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды.

8. Выполнение работ по оборудованию зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- 9. Водоснабжение хуторов Чумаков и Платонов предлагается осуществлять по существующей схеме – из индивидуальных колодцев.

Выполнение указанных мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Водоотведение.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения в поселении:

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очищенные стоки после ЛОС, предлагается отводить в балку Долгая, Васильевка, Дальняя. Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат в установленном порядке согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализование хуторов Фоминка, Чумаков, Платонов, Свободный предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется осуществить в течение расчетного срока реализации проекта.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения,в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо- и теплоснабжение.

Проектом генерального плана, в течение расчетного срока реализации генерального плана, предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунктов поселения за исключением хутора Платонов. Газификацию хуторов поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год).

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Газификацию хуторов Новороссошанский, Чумаков, Свободный предлагается выполнить по межпоселковому газопроводу высокого давления II в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз».

Газификацию планируемых к размещению объектов проектом генерального плана предлагается осуществить от ГРПШ, размещаемых в каждом из хуторов по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

2. Развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

3. Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям и мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения.

- Прокладка новых воздушных линий ВЛ 10 и 0,4 кВ с использованием СИП.

5. Проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению.

6.  Прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений.

7.  Разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии.

8.  В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать    АСКУЭ.

- Системы связи.

Проектом предлагается  полная модернизация всех АТС с заменой аналогового оборудования на цифровое, что позволит повысить качество связи и расширить объем предоставляемых дополнительных услуг;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В целях развития транспортной инфраструктуры Ермаковского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- для обеспечения возможности финансирования работ по  реконструкции, ремонту и текущему содержанию рекомендуется оформить в муниципальную собственность Тацинского района, с последующим присвоением значения местной автомобильной дороги общего пользования автодорогу «х. Новороссошанский – х. Чумаков»;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием: подъезд от автодороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» - г. Константиновск - ст. Тацинская к               х. Чумаков, протяженностью 3,5 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием ст. Ермаковская – х. Исаев (Жирновское городское поселение), протяженность в границах поселения около 4,5 км;

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- строительство автодорожных мостов через пруд в ст. Ермаковской и                            х. Нижнекольцов;

- возможность размещения в районе примыкания подъезда от х. Верхнекольцов к автодороге «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» - г. Константиновск - ст. Тацинская автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания легковых автомобилей на два поста;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия (борьба с оврагами, оползнями);

- защита территорий от подтопления и затопления;

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на рассматриваемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Проектом предлагается выполнить укрепление склонов посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

Территория Ермаковского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 	     	  планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и         	  сокращение поливов на оползневых склонах;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (листы – 3,4,9,11,12,13) нанесены зоны возможного разрушения склонов балок  (граница территории с уклоном  > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает в периоды пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия по борьбе с просадочностью.

В Ермаковском сельском поселении лёссовидные грунты проявляют просадочные свойства I типа.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов балочных в ст. Ермаковская, хуторах: Чумаков, Свободный, Фоминка, Херсонка, Ермаковская, Нижнекольцов, Верхнекольцов, русла реки Дальний Россошь и прилегающих территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

### Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон, зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий выполнен в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования и разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

### Санитарная очистка территорий

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время на территории Ермаковского сельского поселения расположена одна санкционированная свалка в 315м от х. Свободный, площадью 0,5га.

Хозяйств, осуществляющих санитарную очистку населенных пунктов, на территории поселения нет. Способ сбора и транспортировки отходов – самовывоз.

### Проектные предложения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

В данном проекте предлагается закрытие существующей санкционированной свалки и рекультивация земель, так как технология захоронения отходов и санитарно защитная зона от жилой застройки не соответствует нормативным показателям.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 16

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 2375 | 0,450 | 1,1 | 1068,8/ 2612,5 |  |  |
| Расчетный срок 2030г. | 2598 | 0,813 | 1,99 | 2112/ 5170 | 1372,8/ 3360,5 | 560 |

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

В Ермаковском сельском поселении  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг. В среднем количество смета на текущий момент составит 2030 тонн, на расчетный срок  5096 тонн.

  - Экология и благоустройство.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Ермаковского сельского  поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных   веществ;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех

предприятиях;

- производить  мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха и установку  стационарных и передвижных постов за соблюдение  выбросов в атмосферу  вредных веществ;

- использование проектируемыми котельными газового топлива;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- существующий уровень автомобилизации в поселении - 128 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 250 автомобилей на 1000 жителей;

- создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III);

- сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам  поселения.

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- создание локальных очистных сооружений канализации (ЛОС) для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей в х. Верхнекольцов – 2 ЛОС, х. Нижнекольцов – 1 ЛОС, ст. Ермаковская – 4 ЛОС, х. Херсонка – 1 ЛОС, х. Новороссошанский – 2 ЛОС. Хутора Чумаков, Платонов, Фоминка, Свободный канализуются по существующей схеме – в выгребные ямы с последующим вывозом в ЛОС канализации;

- строительство ливневой канализации с  очистными сооружениями предусмотрено во всех девяти населенных пунктах Ермаковского сельского поселения. Общее количество очистных отстойных сооружений ливневой канализации по поселению – 27;

- благоустройство и расчистка русел водоемов. На территории поселения – 18 ГТС, списанные в настоящее время. Проектом предусматривается восстановление всех ГТС на баланс поселения, благоустройство прибрежной территории балочных прудов;

- организация регулярного  гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана почв.

- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность,

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений,

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта,

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления,

- создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

- принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- ликвидация полигона ТБО и скотомогильника около х. Свободный (не соответствует санитарным нормам) и размещение новых двух полигонов ТБО и двух скотомогильников на севере от ст. Ермаковской и на северо- западе от х. Новороссошанский.;

- необходимо изменить санитарно-защитную зону от сибиреязвенного захоронения.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) организациями-загрязнителями.

2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и

памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень памятников археологии регионального значения (состоящих на государственной охране), расположенных на территории Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области отражен в таблице 46.

Таблица 46

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения.

| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Курганная группа «Кольцов» (2 кургана) | В 0,6 км к северо-западу от северной окраины н.п. Верхнекольцов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 2 | 11 | Курганная группа «Лесной» (3 кургана) | В 3,2 км к юго-востоку от юго-восточной окраины н.п. Верхнекольцов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 3 | 22 | Курганная группа «Ермаковский» (2 кургана) | В 1,6 км к югу от южной окраины н.п. Ермаковская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 4 | 23 | Курганная группа «Хомань» (4 кургана) | В 4,5 км к северу от северной окраины н.п. Ермаковская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 5 | 84 | Курган «Бирючий» | В 2,5 км к северо-востоку от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 6 | 85 | Курган «Новороссошанский II» | В 1 км к северу от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 7 | 86 | Курган «Новороссошанский III» | В 0,8 км к северо-западу от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 8 | 87 | Курганная группа «Бирючий II» (2 кургана) | В 1,7 км к востоку от восточной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 9 | 88 | Курганная группа «Бобков»(4 кургана) | В 2,3 км к западу от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 10 | 89 | Курганная группа «Новороссошанский I» (2 кургана) | В 0,5 км к западу от западной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 11 | 91 | Курганная группа «Платонов» (3 кургана) | В 0,1 км к западу от западной окраины н.п. Платонов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 12 | 92 | Курганная группа «Прудовый» (2 кургана) | В 1,6 км к юго-востоку от восточной окраины н.п. Платонов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 13 | 93 | Курганная группа «Тюменев» (7 курганов) | В 2,5 км к юго-западу от западной окраины н.п. Платонов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 14 | 104 | Курган «Свободный II» | В 2,5 км к востоку от юго-восточной окраины н.п. Свободный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 15 | 105 | Курганная группа «Кустоватый» (2 кургана) | В 4,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины н.п. Свободный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 16 | 106 | Курганная группа «Свободный I» (4 кургана) | В 1,6 км к северо-западу от северо-западной окраины н.п. Свободный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 17 | 121 | Курган «Соленый» | В 4 км к юго-востоку от восточной окраины н.п. Фоминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 18 | 123 | Курганная группа «Холодный» (4 кургана) | В 3,6 км к югу от южной окраины н.п. Фоминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 19 | 124 | Курган «Херсонка» | В 1,8 км к юго-западу от западной окраины н.п. Херсонка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 20 | 125 | Курганная группа «Чумаковский I» (7 курганов) | В 3,1 км к юго-западу от западной окраины н.п. Чумаков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 21 | 126 | Курганная группа «Чумаковский II» (3 кургана) | В 0,5 км к юго-западу от юго-западной окраины н.п. Чумаков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Ермаковского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

6.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Ермаковского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Ермаковского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Ермаковского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ермаковского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).