РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план Ермаковского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от 26.02.08

04/8-9-08 ГП-ПЗ

(в редакции проекта внесения изменений 14/2019-ГП)

Том II

Пояснительная записка

Обосновывающая часть

2020 г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план Ермаковского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/8-9-08 ГП-ПЗ

Том II

Пояснительная записка

Обосновывающая часть

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                          В. В. Болотова

Ведущий архитектор                                                                    В.С. Пономарева

Экономическая часть:

Экономист                                                                                              И.А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                    И.А. Кондаков

Инженер                                                                                              Ю.В. Кочуева

Рук .группы                                                                                     Н. Ю. Зинченко

Архитектор                                                                                  А. А. Коршунова

Состав проекта:

Генеральный план Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Ермаковского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области.

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Ермаковского сельского поселения:

- Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5. Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма,

М 1:25000;

7.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и

схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Ермаковского с.п.:

9. План современного использования территорий населенных пунктов: х. Херсонка, х. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов М 1:5000;

10. План современного использования территорий населенного пункта: х. Фоминка М 1:5000;

11. План современного использования территорий населенного пункта: х. Свободный М 1:5000;

12. План современного использования территорий населенного пункта: х. Платонов М 1:5000;

13. План современного использования территорий населенных пунктов: х. Новороссошанский, Чумаков М 1:5000;

14. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х. Херсонка, х. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов М 1:5000;

15. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенного пункта: х. Фоминка М 1:5000;

16. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенного пункта: х. Свободный М 1:5000;

17. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенного пункта: х. Платонов М 1:5000;

18. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х. Новороссошанский, Чумаков М 1:5000;

19. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Херсонка, х. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов;

20. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта: х. Фоминка;

21. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта: х. Свободный;

22. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта: х. Платонов;

23. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Новороссошанский, х. Чумаков.

| Содержание. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Том II | Пояснительная записка по проекту генерального плана Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области. Обосновывающая часть. СОДЕРЖАНИЕ. | Стр. |
|  | Введение |  |
| 1. | Общие сведения о территории Ермаковского сельского поселения |  |
| 2. | Цели и задачи проекта |  |
| 3. | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 3.1. | Рельеф |  |
| 3.2. | Инженерно-геологические условия |  |
| 3.3. | Минеральные ресурсы |  |
| 3.4. | Климат |  |
| 3.5. | Гидрография |  |
| 3.6. | Земельные ресурсы |  |
| 3.7. | Растительность и животный мир |  |
| 4. | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана |  |
| 4.1. | Оценка состояния и использования территории |  |
| 4.2. | Система расселения |  |
| 4.3. | Население |  |
| 4.4. | Трудовые ресурсы |  |
| 4.5. | Жилищный фонд. |  |
| 4.6. | Система культурно-бытового обслуживания |  |
| 4.7. | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| 4.8. | Функциональное зонирование. |  |
| 4.9. | Транспортная инфраструктура |  |
| 4.10. | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории |  |
| 4.11. | Инженерная инфраструктура |  |
| 5. | Охрана окружающей среды |  |
| 6. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и памятников археологии. |  |
| 6.1. | Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Ермаковского сельского поселения объектами культурного наследия. |  |
| 6.2. | Зоны охраны объектов культурного наследия |  |
| 7. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана |  |
| 8. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования |  |

Введение.

Генеральный план Ермаковского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принят Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150.

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

- Постановлением Главы Ермаковского сельского поселения № 26 от 23 ноября 2007 г. «О разработке генерального плана Ермаковского сельского поселения».

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

- Общие сведения о территории Ермаковского сельского поселения.

Краткая историческая справка

Станица Ермаковская с прилегающими к ней хуторами расположена в долине высохшей реки Долгой. Согласно изданным в 1894 году «Путевым запискам Ивана Сулина», станица была учреждена 7 мая 1876г. и названа в честь донского атамана Ермака Тимофеевича.

В 1899 году станичным атаманом стал подъесаул Анатолий Семенович Зазерский.

По данным «Списка населенных мест области войска Донского по первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года», в юрте станицы Ермаковской значились следующие хутора: Александро-Невский, Араканцев, Бугаев, Верхнее-Кольцов, Гремучий, Дьяконов, Демков, Есаулов, Зазерский (он же Прорвинский), Исаев, Крюков, Крылов, Кухтачев, Кустоватов, Михайлов, Нижнее-Кольцов (он же Шилов), Потапов, Таловский, Усть-Фоминский, Усть-Провальский (он же Верхне-Провальский), Херсонский, Шарпаевский. Временные поселения в юрте Ермаковской станицы: Городянский, Каменноугольная копь, Колодезный, Лубянский, Малая-Бобовка, Отноженский, Поганый, Сергеевка.

В войсковом архиве «Описи решенных дел войсковой канцелярии за 1864 год» содержится запись №98 от 1864г. «Дело о позволении Верхне-Михалевской станицы казаку Ивану Араканцеву на реке Кагальнике у Кухтачевой Сармы мельницу построить». Там же – запись №163 о переносе мельницы в другое место. По составленному 30 ноября 1837 г. списку значится принадлежавший к ст. Верхне-Михалевской на войсковой земле х.Араканцев с правой стороны р.Кагальник. 16 сентября 1876г. в хуторе Араканцеве было образовано временное станичное управление Ермаковской станицы.

В 1877 г. на одной из сторон балки Долгой возник х. Верхнекольцов. Годом позже на другой стороне балки – х. Нижнекольцов, основаны эти хутора переселенцами из х.Шарпаевки.

Х. Херсонка был основан немного позже ст. Ермаковской переселенцами из г. Херсона.

Прилегающий к ст. Ермаковской х. Николаевка был основан украинцами-переселенцами из Николаевской губернии (в настоящее время этого хутора не существует). Х.Фоминка был основан в тот же период переселенцами из местных казаков ст. Тацинской, ст. Константиновской и соседних хуторов.

В конце XIX в. двух хуторах были возведены деревянные церкви: Николаевская в х. Араканцеве (в 1880 году), и Троицкая в х. Крылов (в 1890).

До 1915 года станица Ермаковская относилась к Первому Донскому округу, который располагался в ст. Константиновской, в ней насчитывалось 465 дворов и 1587 человек населения.

Рисунок 1. Фрагмент карты Первого Донского округа Всевеликого Войска Донского 1903 года

В 1918 г. станица с хуторами принадлежала Ермаковскому юрту Первого Донского округа Войска Донского.

В 1861 году образовался х. Сычев в честь первого переселенца, который после 1917 года был переименован в х. Новороссошанский, где был организован сельский Совет и почтовое отделение.

Х. Свободный основан переселенцами из Воронежской губернии в 1909 году.

В 1920 году был организован Ермаковский сельский Совет, первым председателем которого был Парамонов Иван Петрович.

В 1929 году в ст. Ермаковской была организована артель «Успех», первым председателем которой стал Данченко Василий Захарович. В том же году из артели организовали колхоз «Красное знамя», позднее «Родина».

С 1933 года произошло слияние всех артелей в один колхоз имени Ворошилова, председателем назначен Шкаденко И.И. В дальнейшем по решению общеколхозного собрания и рекомендации РК КПСС колхоз был переименован и назван «Заря коммунизма».

Согласно  сохранившимся архивным документам с 1943 г. на территории земель теперешней администрации были организованы три сельских Совета:

- Новороссошанский сельский совет – в состав которого входили хутора: х.Новороссошанский (бывший х.Сычев), х.Чумаков, х.Платонов, и который просуществовал с 1943 по 1960 год.

- Фоминский сельский Совет – в состав которого входили хутора: х. Фоминка, х.Усть-Фоминка (осн. в 1879 г.), х.Ильинка, просуществовал с 1943 года по 1954 год.

- Ермаковский сельский Совет – с состав которого входили: ст. Ермаковская, х.Нижнекольцов (осн. в  1878 г.), х.Верхнекольцов (осн. в 1877 г.), х.Херсонка (осн. в 1879 г.), х.Николаевка и который просуществовал с 1920 года по 17.01.1992 года.

В результате объединения трех сельских Советов в 1960 году сформирован Ермаковский сельский Совет.

В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1991 г. «Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы» и Указом Президента РСФСР от 25.11.1991 года № 239 «О порядке назначения глав администраций» 17 января 1992 года была организована Ермаковская сельская администрация, которая стала правопреемником исполнительного комитета Ермаковского  сельского Совета.

На основании постановления Главы Администрации Тацинского района №23 от 11.01.1992 года первым Главой Ермаковской сельской администрации был назначен Попов Сергей Кузьмич. В состав Администрации вошли девять населенных пунктов: ст. Ермаковская, х. Херсонка, х. Фоминка, х. Новороссошанский, х. Чумаков, х. Платонов, х. Верхнекольцов, х. Нижнекольцов, х.Свободный.

С 01.02.1993 года на основании постановления главы Ермаковской сельской администрации №5 «О постановке на баланс объектов муниципальной собственности» Ермаковской сельской администрации переданы 3 дома культуры, 3 сельских клуба, 3 сельских библиотеки, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 детских садов.

Уже с 24.11.1997 года на основании распоряжения Главы Администрации Тацинского района №219 с баланса Ермаковской сельской администрации были сняты и переданы на баланс Тацинского РОНО все школы, с 1 февраля 1999 года на основании распоряжения главы Ермаковской администрации №18 от 27.01.1999 г. на баланс районного отдела культуры переданы дома культуры и сельские клубы, а на основании распоряжения главы Администрации Тацинского района №227 от 5.12.1997 г. на баланс райздравотдела Тацинского района были переданы все фельдшерско-акушерские пункты. На балансе Ермаковской сельской администрации остались всего 3 детских сада, которые были сняты с 1.02.2001 года.

Находящийся на территории Ермаковской сельской администрации колхоз «Родина» в соответствии с постановлением главы Администрации Тацинского района №206 от 11.03.2001 года «О регистрации открытого акционерного общества ”Родина”» был разделен на ОАО «Родина» и колхоз «Родина», а ТОО «Колос» перерегистрирован в СПК «Колос» (постановление главы Администрации Тацинского района №6 от 12.01.1999 г.).

С 4 ноября 1999 года в соответствии с распоряжением главы Администрации Тацинского района №246 от 04.11.1999 года главой Ермаковской сельской администрации назначен Костин Николай Стефанович.

С 07.08.2003 года распоряжением главы Администрации Тацинского района №272 на должность главы поселения была назначена Яковенко Наталья Константиновна.

9 октября 2005 года на территории Ермаковской сельской администрации были проведены выборы Главы Ермаковского сельского поселения и депутатов Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения. В результате главой поселения была избрана Яковенко Наталья Константиновна (постановление ТИК Тацинского района №72/536 от 10.10.2005 года).

Решением собрания депутатов Ермаковского сельского поселения №7 от 19.10.2005 года «О создании Администрации Ермаковского сельского поселения и наделении её правами юридического лица» была образована Администрация Ермаковского сельского поселения.

Постановлением Главы Тацинского района № 754 от 31.10.2005 года «О ликвидации сельских и поселковых администраций Тацинского района» Ермаковская сельская администрация была ликвидирована.

23.11.2005 года решением Собрания депутатов №13 принят Устав муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», который зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиций РФ по ЮФО 13 декабря 2005 года и является учредительным документом муниципального образования «Ермаковское сельское поселение».

20.12.2005 года была утверждена Структура Администрации Ермаковского сельского поселения (решение Собрания депутатов №15).

31.11.2006 года на территории поселения создан Ермаковский сельский Дом культуры. МУК «Ермаковский сельский Дом культуры» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением Главы Ермаковского сельского поселения.

Постановлением Главы Ермаковского сельского поселения №24 от 21 ноября 2007 года было создано учреждение культуры «Ермаковская центральная библиотека поселения».

После внесения некоторых изменений в Устав муниципального образования «Ермаковское сельское поселение» 14 февраля 2008 года решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения был принята новая редакция Устава.

В соответствии с Решениями Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения № 106/1 от 18.07.2008 года «О назначении выборов главы Ермаковского сельского поселения» и Решения №107 от 18.07.2008 года «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения второго созыва» были назначены и проведены 12 октября 2008 года выборы Главы Ермаковского сельского поселения и депутатов Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения второго созыва.

В соответствии с Постановлением Территориальной избирательной комиссии Тацинского района №53-3 от 13.10.2008 года «О результатах выборов Главы Ермаковского сельского поселения 12 октября 2008 года» на должность главы Ермаковского сельского поселения избран Кондаков Алексей Викторович. В состав Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения второго созыва избрано 10 депутатов. Председателем Собрания депутатов в соответствии с уставом является Глава поселения.

Географическое положение территории поселения

Ермаковское сельское поселение занимает площадь 393,6 км2 и расположено в юго-западной части Тацинского района.

Административный центр сельского поселения – ст. Ермаковская. Расстояние административного центра поселения до райцентра – 20 км. Ермаковское сельское поселение входит в состав Восточно-Донбасской групповой системы расселения.

На территории Ермаковского сельского поселения размещаются девять населенных пунктов:

- ст. Ермаковская;

- х. Херсонка;

- х. Фоминка;

- х. Верхнекольцов;

- х. Нижнекольцов;

- х. Новороссошанский;

- х. Чумаков;

- х. Платонов;

- х. Свободный.

В пределах поселения развита автодорожная сеть.

Благодаря тому, что в Ермаковском сельском поселении преобладают южные черноземы, которые характеризуются высокой продуктивностью при достаточном увлажнении, в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями (сумма активных температур 3000-32000С, сумма осадков 388 мм и коэффициент увлажнения 0,4) создают хорошие предпосылки для развития сельского хозяйства.

В целом Ермаковское сельское поселение имеет благоприятное географическое положение в системе расселения Тацинского района и Ростовской области и условия для развития традиционных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

2. Цели и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным кодексом цель разработки генерального плана Ермаковского сельского поселения – определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и населенных пунктов и функционального назначения территорий.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные задачи Генерального плана:

- Выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации,

- Выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, в том числе в организацию малого бизнеса для создания устойчивой занятости населения.

- Определение границ населенных пунктов;

- Установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

- Природно-ресурсный потенциал

  - Рельеф

В геоморфологическом отношении населенные пункты Ермаковское с.п. располагаются на левобережном и правобережном склонах долины реки Быстрая.

Рельеф характеризуется уклонами в сторону рек Быстрая и Кагальник. Четыре н. п. в балке Долгой(правый приток р. Быстрой) – хутора Верхнекольцов, х. Нижнекольцов, ст. Ермаковская, х. Херсонка – абсолютные отметки поверхности н. п. изменяются от 63м до 96м, в х. Фоминка - 47-70м. Абсолютные отметки поверхности территории хуторов Свободный, Новороссошанский, Чумаков изменяются от 63м до 96м.

Хутор Платонов -  с абсолютными отметками 145-154м.

3.2  Инженерно-геологические условия.

В состав Ермаковского сельского поселения входят девять населенных пунктов, расположенных на водоразделе рек Быстрая и Кагальник.

Водораздел пологий; расчленяющие его балки придают поверхности волнистый характер.

Хутор Фоминка расположен на левом борту балки Фоминка – правого притока  р. Быстрая, при впадении в балку Фоминка левых притоков – балок Харсеева и  Терновой.

Другой правый приток р. Быстрая – балка Долгая. На б. Долгой расположены следующие населенные пункты: хутора Верхнекольцов, Нижнекольцов, ст. Ермаковская,  х. Херсонка.

На балке Дальняя Россошь – правом  притоке р. Кагальник – находятся следующие населенные пункты (сверху вниз): х. Свободный, Новороссошанский, Чумаков.

Хутор Платонов расположен на водоразделе балок Королькова и Холодной – правых притоков б. Ближняя Россошь, в свою очередь являющимся правым притоком р. Кагальник.

Таким образом, все населенные пункты расположены на склонах водораздела рек Быстрой и Кагальник. Абсолютные отметки поверхности населенных пунктов в б. Долгой изменяются от 63 м до 96 м; урезы водотока (снизу вверх) – от 60,5 м до 76 м. В б. Фоминка отметки поверхности в х. Фоминка 47-70 м, урезы прудов 53-54 м.

Абсолютные отметки поверхности на территории хуторов в балке Дальняя Россошь изменяются от 63 м до 127 м; отметки урезов прудов (снизу вверх) – от 61-62 м до 76,5 м.

Хутор Платонов расположен почти на водоразделе, с абсолютными отметками 145-154м.

Водораздел покрыт лёссовидными суглинками мощностью 15-40м; на склонах – мощностью 12-25 м. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа.

В балках Долгая и Фоминка в среднем  течении сохранились останцы I надпойменных террас высотой над урезом воды 2-3 м. Таловый шов террас сглажен, плавный переход поверхности в склоны водораздела не позволяет четко выделить террасы.

Грунтовые воды в основном залегают на контакте суглинков и неогеновых глин, на глубине 15-30 м. Но местами на плотных разностях суглинков или прослоях глин возможно образование линз грунтовых вод на различных глубинах.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м.

Территория Ермаковского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

  - Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Ермаковского с.п. месторождения полезных ископаемых не обнаружены.

3.4. Климат

Территория поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны: мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето. В отдельные годы наблюдается засуха.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время преобладает ясная погода.

Летом обычно наблюдается тихая, ясная и очень теплая погода. Иногда отмечаются ветры шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, стоит теплая и ясная погода, во второй половине сезона характер погоды меняется на зимний.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,30С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3000 - 32000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -8,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -380С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. За зимний период средняя высота снежного покрова составляет 12см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается 170 дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур, в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июне – июле составляет + 21...+230С.  Максимальная температура достигает + 410С.

Средняя годовая сумма осадков - 388мм, из них в теплый период выпадает 243мм. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4. В теплый период года часто наблюдаются суховеи, за год насчитывается до 75 дней с суховеями.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (восточные, юго-восточные), составляющие 44-54%.  Среднегодовая скорость ветра составляет 5,3м/с.

Безморозный период продолжается в среднем -170 дней.

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 0.8-1.0 м.

3.5 Гидрография

Ермаковское сельское поселение Тацинского района  относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами.

На территории Ермаковского сельского поселения располагается восемь прудов.

Пруды

Пруды сельского поселения располагаются в балках. Прудов, находящихся в муниципальной собственности, восемь, общей площадью 70,99 га.

Они расположены в Ермаковском сельском поселении следующим образом (таблица 1):

Таблица 1

Пруды

| Название | Площадь зеркала кв.м. | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Пруд «Дальний» | 25000 | 0.5 км. восточнее х.Верхнекольцов |
| Пруд «Песчаный» | 300000 | 0.75 км. севернее х.Верхнекольцов |
| Пруд «Водяной» | 27000 | 1.5 км. южнее х.Чумаков по балке «Малая Водяная» |
| Пруд «Холодный» | 94000 | 0.5 км. юго-восточнее х.Фоминка по балке «Холодная» |
| Пруд «Платоновский верхний» | 41000 | 2.5 км. восточнее х.Платонов по балке «Россошанская» |
| Пруд «Платоновский нижний» | 81000 | 3.0 км. юго-восточнее х.Платонов по балке «Ближняя Россошь» |
| Пруд «Дальняя Россошь» | 50000 | 0.75 км. севернее х.Новороссошанский по балке «Дальняя Россошь» |
| Пруд «Бирючий» | 91784 | 2.3 км.восточнее х.Новороссошанский по балке «Бирючья» |

3.6 Земельные ресурсы

Территория поселения расположена в зоне распространения южных черноземных почв. Эти почвы формируются в условиях умеренного увлажнения с постоянным чередованием периодов насыщения влагой и высыхания, замерзания и нагревания, набухания и сжатия, развития жизненных процессов и их затухания.

Для степной растительности характерно преобладание подземной части, что обуславливает превышение подземной части опала над надземной в 3,5 – 4 раза. Это объясняет значительное поступление органических веществ в почвенную массу. Травянистая растительность и корневые остатки включают в биологический круговорот органическое вещество, обогащенное кальцием, калием, азотом и фосфором.

Органические остатки опала минерализуются и гумифицируются. Большая их часть (70-80%) подвергается минерализации с помощью микроорганизмов, а оставшиеся 20-30% после сложных биохимических изменений превращаются в гумус.

Почвы - черноземы южные среднемощные слабосмытые, слабо и среднесолонцеватые, слабогумусированные, глинистые и тяжелосуглинистые (мощность гумусового горизонта 43-44 см, (мощность надсолонцового горизонта средних солонцов 1-18см, глубоких –более18см, белоглазка залегает с 55 см).

В южных черноземах величина азота меньше по сравнению с обыкновенными черноземами. Химическая реакция нейтральная или слабощелочная (рН=7,8). Южные черноземы имеют относительно высокое содержание валовых форм азота (0,26%), фосфора (0,19%), калия (2,2%) и при хороших условиях увлажнения могут давать высокие урожаи.

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

В сельском поселении наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в ведении сельских органов самоуправления, переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

За период проведения земельной реформы в области был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений в области и был принят ряд нормативных актов.

Вопросы купли-продажи и залога земель сельскохозяйственного назначения решаются на региональном уровне, а пока возрастает значение аренды как механизма перехода земли к наиболее эффективным землепользователям.

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Включение земли как недвижимости в гражданский оборот влечёт за собой участие её в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и пр.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

Государственная кадастровая оценка земель области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ от 25.08.99г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316 и постановления области от  26.01.2001г. №84 ФГУП была проведена кадастровая оценка земель населенных пунктов Ростовской области. Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов утверждены постановлением Администрации области от 28.04.2008г. № 212  «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области».

Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществлять более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

При отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут быть введены повышающие коэффициенты.

В результате определены удельные показатели кадастровой стоимости земель поселений области (в руб/м2).

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75 - 80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и для расчета ставок арендной платы за землю.

3.7 Растительность и животный мир.

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда России, Ростовская область расположена в умеренном природно-сельскохозяйственном поясе, в трех зонах:

- степной – обыкновенных и южных черноземов;

- сухостепной – темно-каштановых и каштановых почв;

- полупустыни – светло-каштановых почв.

Селивановское лесничество, куда территориально вошел Тацинский район и Ермаковское с.п., относится к сухостепной зоне.

Климат континентальный. Годовое количество осадков 380-450 мм, испаряемость 700-750 мм. Почвы каштановые и темно-каштановые. Водорастворимые соли залегают на глубине 150-180 см.

По основным характеристикам почвенно-эрозионных зон РО земли лесного фонда по Селивановскому лесничеству относятся ко II району:

- II район отличается сильной, местами умеренной ветровой и умеренной водной эрозией.

Значительные площади заняты защитными лесными насаждениями искусственного происхождения, в основном это полезащитные и приовражные лесные полосы.

Породный состав защитных насаждений – вязы приземистый и гладкий, робиния, дуб, гледичия, абрикос, ясень зеленый, на песках – сосна обыкновенная.

Разнообразие природно-климатических условий обеспечило разнообразие животного мира. В основном это животные степей и полупустынь, а также водных объектов и в малом числе – лесов.

По схеме охотхозяйств Тацинского района Ермаковское с.п. частью территории входит в Тацинское охотхозяйство, а юго-восточной частью территории в Зазерское охотхозяйство.

По письму 1.4/1346 от 09.06.2010 Депохотрыбхоза РО была в табличной форме (табл.1) представлена численность охотничьих животных за 2009-2010 гг.

Таблица 2

Численность охотничьих животных за 2009-2010 гг в Тацинском районе Ростовской области по охотхозяйствам.

| Вид живот-ного | Численность, (гол) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Зазерское» | «Тацинское» | «Степное» | «Крюковское» | «Качалинское» |
| Олень европейский | - | - | - | 15 | 116 |
| Косуля | - | - | - | 42 | 28 |
| Кабан | - | - | - | 131 | 103 |
| Лисица | 37 | 91 | 48 | 39 | 20 |
| Заяц-русак | 1203 | 776 | 924 | 507 | 197 |
| Серая куропатка | 1730 | 1336 | 2258 | 57 | 112 |
| Фазан | 390 | - | 195 | - | - |
| Сурок-байбак | - | - | 26 | 592 | 401 |
| Огарь | - | - | - | 28 | 34 |
| Пеганка | 50 | - | 46 | - | - |
| Кряква | 1330 | 2350 | 458 | 107 | 126 |
| Чирки | - | - | - | 76 | 81 |
| Пастушковые | 1330 | 1782 | 1840 | 374 | 356 |
| Ондатра | 918 | 1110 | 1326 | - | - |
| Барсук | - | 4 | - | - | - |
| Волк | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |

4. Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана

4.1 Оценка состояния и использования территории

Комплексная оценка территории Ермаковского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Ермаковское сельское поселение расположено в юго-западной части Тацинского района.

Транспортную  систему поселения составляют региональная, межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г.Волгодонск – г. Константиновск – ст. Тацинская» связывает  Ермаковское поселение с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в ст. Тацинской (станция «Тацинская» - 20км).

Большинство населенных пунктов (ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Нижнекольцов, х. Фоминка, х. Свободный, х. Новороссошанский) оборудованы централизованными системами водоснабжения.

Водоснабжение хуторов Чумаков и Платонов осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев.

Система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

На момент разработки генерального плана из всех населенных пунктов поселения газифицированы только станица Ермаковская, хутора Нижнекольцов и Верхнекольцов.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и тп.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных, газовых или угольных.

Электроснабжение.

Сверхнормативный износ электрических сетей возрастает – это связано с ростом электрофикации быта сельского населения и отставания реконструкции линий 10 и 0.4 кв и трансформаторных  подстанций.

Система культувно-бытового обслуживания развита в ст. Ермаковской, в х. Верхнекольцове и х.  Новороссошанском.

Выявлены следующие категории потенциального градостроительного развития и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития;

- территории ограничения строительства по рельефу (на опорных планах обозначены территории с уклонами > 100 промилле по рельефу);

- территории зон с особыми условиями использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

Система планировочных ограничений на Ермаковское сельское поселение разработана на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

Территории ограниченного градостроительного развития по рельефу с уклоном > 100 промилле обозначены на опорных планах.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы:

б. Долгая (43км) -100ми 50м,

б.Дальняя Россошь (63км) – 200м и 50 м.

б.Ближняя Россошь (52км) – 200 и 50м,

б.Фоминка (34;км) – 100м и 50 м.

Ширина санитарно-защитных зон:

- от ЛЭП – 110 кВ – 20 м, от ЛЭП – 35 кВ – 15 м по обе стороны от крайних проводов;

- от кладбища – 50 м;

- от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300м.

4.2 Система расселения

Особенностью сельского расселения является его тесная связь с социально-экономическим укладом.

Все населенные пункты непосредственно связаны с земельными ресурсами как средством производства.

На их рост и развитие определяющее влияние оказывает тип использования площади сельхозугодий, степень концентрации трудовых затрат в расчете на единицу этой площади.

Система расселения Ермаковского с. п. включает сеть компактно расположенных населенных пунктов в пределах контактной территории:

- Первая группа компактно расположенных  населенных пунктов - х. Херсонка – ст. Ермаковская – х. Нижнекольцов – х. Верхнекольцов – эти четыре н. п. протянулись вдоль балки Долгой – правого притока р. Быстрой.

Планировочно они связаны одной автомобильной дорогой, на которой разместились существующие и проектируемые центры культурно-бытового обслуживания.

- х. Фоминка находится на юго-западе от станицы Ермаковской и связан с ней автомобильной дорогой.

- х. Свободный находится на юго-востоке от х. Верхнекольцов.

- х. Платонов – на западе от х. Новороссошанский.

- Вторая группа компактно расположенных населенных - х. Новороссошанский – х. Чумаков.

Хутора Свободный, Платонов, Новороссошанский и Чумаков имеют въезды с  автомобильной дороги регионального значения.

Они объедены общностью производственных связей, транспортной сети, системы обслуживания.

4.3 Население

Динамика численности населения и его половозрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями и служат фундаментом для дальнейших расчетов в создании генеральных планов поселений.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для страны в целом, так и для всех ее городских и сельских поселений.

Общая численность населения

Численность населения  Ермаковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. – 2375 человек.

В состав Ермаковского сельского поселения входит девять населенных пунктов:

-  ст. Ермаковская – 681 чел;

- х. Херсонка – 202 чел;

- х. Фоминка – 133 чел;

- х. Верхнекольцов – 561 чел;

- х. Нижнекольцов – 97 чел;

- х. Новороссошанский – 536 чел;

- х. Чумаков – 130 чел;

- х. Платонов – 2 чел;

-  х. Свободный – 33 чел.

Население сельских населенных пунктов сокращается ввиду отсутствия рабочих мест и неудовлетворительных социальных условий.

На протяжении исследуемого периода с 2003 по 2010 год динамика численности постоянного населения указывает на то, что Ермаковское сельское поселение входит в число поселений области с  отрицательной динамикой. Снижение численности населения в рассматриваемый период происходит равномерно с  незначительными сдвигами к уменьшению или увеличению темпов. В основе снижения численности лежат как естественные, так и миграционные демографические процессы.

Динамика численности постоянного населения  Ермаковского сельского поселения, по данным статистического управления, приведена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика численности постоянного населения Ермаковского сельского поселения за период 2006-2010гг.

| № п.п | Годы | Численность населения, чел. | Число родивши-хся, чел. | Число умерших, чел. | Естествен-ный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Миграци-онный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2006 | 2660 | 23 | 32 | -9 | -31 | -40 |
| 2 | 2007 | 2540 | 21 | 21 | 0 | -15 | -15 |
| 3 | 2008 | 2440 | 29 | 32 | -3 | -36 | -39 |
| 4 | 2009 | 2468 | 22 | 44 | -22 | -15 | -37 |
| 5 | 2010 | 2375 | 20 | 42 | -22 | -17 | -39 |
| 6 | Итого: |  |  |  | -56 | -114 | -170 |

По приведенным в таблице данным видно, что за 5 лет, с 2006 по 2010 год население поселения уменьшалось.

В исследуемый период естественное движение населения изменяется более равномерно по сравнению с миграционным, которое идет на встречных курсах и имеет волнообразный и мало предсказуемый характер.

По итогам миграционного движения за 5лет Ермаковское сельское поселение уменьшилось приблизительно на 114 человек, естественного движения уменьшилось на 56 чел.

Естественное движение населения Ермаковского сельского поселения на протяжении последних лет характеризуется убылью и составляет в среднем за год - 0,36%, что превышает областной и общероссийский уровни убыли населения. Рождаемость и смертность в среднем за исследуемый год составили – (-2,4%) и (-4,8% ) соответственно.

За последние несколько лет численность населения заметно уменьшилась.

Показатель смертности населения поселения по сравнению со средними показателями по стране и области в целом  остается повышенным из-за повышенной доли лиц старше трудоспособного возраста.

Острой остается проблема смертности в трудоспособном возрасте и, особенно, среди мужского населения.

Современные параметры рождаемости более чем в два раза уступают уровню, который требуется для простого воспроизводства поколений.

На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ.

Программа Президента РФ по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости.

По национальной программе «Здоровье» закупается медицинское оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинация населения.

Реализация этой программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи для сельских жителей и, как следствие, снижению смертности.

Помимо государственной поддержки, на естественные демографические процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной доступности и т.д.

Миграционное движение. За счет миграционного движения за последний год численность населения поселения уменьшилась на 17 чел. за последний год. В Ермаковском сельском поселении нет крупных промышленных предприятий, поэтому миграционные процессы в нем достаточно динамичны.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению снижается и на 01.01.10 г. составила 1130 чел. - около 48% населения, женщин - 1245 чел. – 52%. В Ермаковском сельском поселении соотношение мужчин и женщин отражает общие показатели по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

При рассмотрении населения по возрастным группам (см. таблицу 4) в динамике прослеживается значительное снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и некоторое возрастание группы лиц старше трудоспособного.

Доля трудоспособного населения не значительно увеличивается, что связано с вхождением в данную возрастную группу  молодежи.

Вместе с тем прослеживается увеличение доли лиц в пожилом возрасте и уменьшении количества лиц в возрасте моложе трудоспособного.

Таблица 4

| Населенные пункты (01.01.2010 г.) | Категории населения (чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работающие | Безработные | Пенсионеры | Учащиеся | Дошкольного возраста |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. Ермаковская | 299 | 27 | 168 | 105 | 82 |
| х. Херсонка | 61 | 16 | 68 | 23 | 34 |
| х. Фоминка | 51 | 10 | 39 | 11 | 22 |
| х. Верхнекольцов | 213 | 31 | 152 | 95 | 70 |
| х. Нижнекольцов | 28 | 6 | 36 | 21 | 6 |
| х. Новороссошанский | 256 | 47 | 141 | 77 | 15 |
| х. Чумаков | 37 | 11 | 35 | 36 | 11 |
| х. Платонов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| х. Свободный | 9 | 8 | 11 | 3 | 2 |
| Всего по категориям населения | 955 | 156 | 651 | 371 | 242 |

Процессы депопуляции по поселению, наблюдающиеся в настоящее время, связаны с неблагоприятными условиями для проживания.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь составляет 5 лет, на срок генерального плана 20 лет произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения.

Для расчета использованы данные, предоставленные администрацией Ермаковского сельского поселения и статистическим управлением Тацинского района с 2003 по 2010гг.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения Ермаковского сельского поселения составила 2375 человек.

Хотя системный кризис 90-х годов, послуживший  причиной не только спада производства, но и снижения уровня жизни населения, не отражался в статистических данных, предоставленных для анализа, при оценке тенденций движения населения необходимо учитывать тот факт, что увеличение численности населения связано с благотворным влиянием стабилизации экономики и с  повышением уровня жизни.

Помимо прогнозов численности населения на первую очередь и расчетный срок генерального плана рассчитана численность населения по промежуточным датам с интервалом в 5 лет, для возможной корректировки путей развития Ермаковского сельского поселения в привязке к численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения по естественному приросту на первую очередь и расчетный срок произведен по формуле:

; где

Нп – ожидаемая численность населения;

Нс – существующая численность населения;

Тп – число лет первой очереди строительства (или расчетного срока):

I очередь – 5 лет;      расчетный срок – 20 лет.

Рп – среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок)

Мп – среднегодовой процент миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

На первую очередь – 2375 чел.

Рис.2. Динамика изменения численности населения на первую очередь

На расчетный срок –  2598 чел.

Рис.3. Динамика изменения численности населения на расчетный срок

В проекте принята численность населения, рассчитанная по методу естественного прироста:

- на первую очередь –  2375 чел.

- на расчетный срок –  2598 чел.

При расчете динамики численности населения учитывается приток населения репродуктивного возраста для заполнения ниши вакантных мест на рынке труда, которая образуется в результате реализации крупных инвестиционных проектов, что повлечет за собой некоторые изменения демографических процессов.

Таким образом, убыль населения на срок генерального плана 20 лет (до 2030 года) составит 670 человека.

Для последующих расчетов перспективная численность населения на расчетный срок генерального плана составляет 2598 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Ермаковского сельского поселения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Численность населения Ермаковского с.п.

|  | Название поселения |  | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ст. Ермаковская |  | 681 | 781 | 100 |
| 2 | х. Херсонка |  | 202 | 222 | 20 |
| 3 | х. Фоминка |  | 133 | 133 | - |
| 4 | х. Верхнекольцов |  | 561 | 561 | - |
| 5 | х. Нижнекольцов |  | 97 | 177 | 80 |
| 6 | х. Новороссошанский |  | 536 | 559 | 23 |
| 7 | х. Чумаков |  | 130 | 130 | - |
| 8 | х. Платонов |  | 2 | 2 | - |
| 9 |  | х. Свободный | 33 | 33 | - |
|  |  | всего | 2375 | 2598 | 223 |

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений:

а) сокращение численности населения или

б) к 2020 году стабилизация на современном уровне,

к 2025 г.  увеличение численности населения на 1-2,2%.

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Существующее население Ермаковская с.п. – 2375 чел.

Проектируемое население на расчетный срок – 2598 чел, (2030 г).

4.4. Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Ермаковского сельского поселения на 01.01.2010г.  составила 1569 чел., или 66% от общей численности населения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.10г. составила 955 чел. – 40 % от общей численности населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Народнохозяйственный профиль  поселения характеризуется  сочетанием  административных   и  производственных (хозяйственных) функций. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Ермаковском сельском поселении отражены в таблице 6, соотношение представлено на рисунке 4.

Таблица 6

Существующая структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

| № п | Отрасли хозяйства | Численность работающих, чел. | %% соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Промышленность | - | - |
| 3 | Сельское хозяйство | 284 | 48 |
| 4 | Обслуживающая сфера | 73 | 12 |
| 5 | Образование и здравоохранение | 144 | 25 |
| 6 | Лица работающие за пределами поселения | 86 | 15 |
| 7 | Итого: | 587 | 100 |

Рис. 4 Структура занятости населения по отраслям хозяйственной деятельности

Безработица на территории поселения очень высока и составляет около 27%, что выше среднего уровня по району (1,3%).

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых и реконструкции старых предприятий.

Сельское хозяйство.

Важным направлением развития народного хозяйства Ермаковского сельского поселения является сельское хозяйство.

Общая площадь сельхозугодий в 2010 году составила 38525га.

На этих землях выращивают разнообразные сельскохозяйственные культуры, среди которых доминируют зерновые (ячмень, пшеница, просо), технические (подсолнечник, горчица) и кормовые.

Разводят крупный рогатый скот (в том числе коровы, овцы, козы) и лошадей.

Основными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК «Заря», ОАО «Родина» и ООО «Заря».

Основная специализация – растениеводство (технические культуры, подсолнечник, зерновые и зернобобовые, кормовые культуры).

Общая посевная площадь этих предприятий составляет 13025га. Общий объем производства с/х продукции на 2010г. составило 160 082 тыс. руб.

Предприятия (СПК «Заря», ОАО «Родина» и ООО «Заря») занимаются так же животноводством.  Крупный рогатый скот на 2008г. составляет 1333 голов, в том числе коров – 617гол., овцы и козы – 300 гол., лошади 14 голов.

Основные показатели сельского хозяйства Ермаковского с.п. представлены в таблице 7.

Таблица 7

Основные показатели сельского хозяйства Ермаковского сельского поселения

| Сельско-хозяйственные организации | Основ- ные виды продук- ции | Общая пло-щадь, га | Сель-хоз угодья, га | в т. ч. пашня, га | Посев-ная пло-щадь всего, га | Па-ры, га | Много-летние насаж-дения, га | Общий объем продукции с/х (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОАО «Родина» | Производство зерновых культур | 9818 | 9818 | 8269 | 6822 | 1447 | - | 88986 | 86812 | 74921 |
| ООО «Родина» | Производство зерновых культур | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СПК «Заря» | Производство зерновых культур | 2797 | 2656 | 2230 | 1479 | 451 | 131,3 | 13350 | 11544 | 9730 |
| ООО «Заря» | Производство зерновых культур | 410 | 410 | 324 | 120 | 204 | - | 1500 | 1100 | 510 |

В Ермаковском сельском поселении развито малое предпринимательство,  занимающиеся сельским хозяйством.

Количество ИП, КФХ – 45 организаций, общая площадь земельных угодий составляет  18922,6 га.

Основные сельскохозяйственные организации представлены в таблице 8. Финансовое состояние большинства из них расценивается как устойчивое.

Таблица 8

Сельскохозяйственные организации Ермакосвкого с.п.

|  | Наименование малого предприятия на 01.01.2011 | Вид и профиль деятельности | Количество работающих, чел | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глава КФХ Аскалепов Сергей Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 306,0 |
| 2 | ИП Глава КФХ Аскалепов Николай Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 3 | 431,6 |
| 3 | ИП Глава КФХ Войнов Александр Алексеевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 6 | 1395,3 |
| 4 | ИП Глава КФХ Гунькин Алексей Дмитриевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 5 | 2053,9 |
| 5 | ИП Глава КФХ Дейцев Владимир Васильевич | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. | - | 133,6 |
| 6 | ИП Глава КФХ Диденко Сергей Павлович | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. | 1 | 178,7 |
| 7 | ИП Глава КФХ Зубков Василий Григорьевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр | 1 | 289,5 |
| 8 | ИП Глава КФХ Игнатов Алексей Алексеевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 621,8 |
| 9 | ИП Глава КФХ Игнатов Александр Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 46,5 |
| 10 | ИП Глава КФХ Игнатов Николай Николаевич | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. | 2 | 422,5 |
| 11 | ИП Глава КФХ Козлов Валерий Владимирович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 509,8 |
| 12 | ИП Глава КФХ Мисников Николай Викторович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 500,6 |
| 13 | ИП Глава КФХ Пушкарев Александр Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 468,2 |
| 14 | ИП Глава КФХ Узденов Салис Хасанович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 132,5 |
| 15 | ИП Глава КФХ Гречкина АллаНиколаевна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 608,6 |
| 16 | ИП Глава КФХ Ибрагимов Руслан Вахаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 234,0 |
| 17 | ИП Глава КФХ Красноперов Петр Филиппович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 5 | 865,8 |
| 18 | ИП Глава КФХ Петухов Владимир Григорьевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 7 | 1468,6 |
| 19 | ИП Глава КФХ Адаев Андрей Сулумбекович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 103,5 |
| 20 | ИП Глава КФХ Акименко Зоя Ивановна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 186,0 |
| 21 | ИП Глава КФХ Билавюк Юрий Алексеевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 8 | 1216,2 |
| 22 | ИП Глава КФХ Быкадоров Сергей Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 262,3 |
| 23 | Глава КФХ «Эдельвейс» Гроссман Владимир Львович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 30,6 |
| 24 | ИП Глава КФХ Думич Исидор Михайлович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 153,4 |
| 25 | ИП Глава КФХ Ершов Сергей Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 96,0 |
| 26 | ИП Глава КФХ Забураев Сергей Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 62,0 |
| 27 | ИП Глава КФХ Исаев Виктор Васильевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 179,4 |
| 28 | ИП Глава КФХ Колетвинцев Петр Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 301,3 |
| 29 | ИП Глава КФХ Куклин Леонид Викторович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 94,5 |
| 30 | ИП Глава КФХ Наумов Владимир Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 745,3 |
| 31 | ИП Глава КФХ Наумов Эдуард Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 417,9 |
| 32 | ИП Глава КФХ Пиуков Анатолий Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 220,0 |
| 33 | ИП Глава КФХ Прудников Сергей Дмитриевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 128,6 |
| 34 | ИП Глава КФХ Попов Иван Евгеньевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 3 | 1033,2 |
| 35 | ИП Глава КФХ Попов Сергей Кузьмич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 550,6 |
| 36 | ИП Глава КФХ Птицын Виктор Васильевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 328,0 |
| 37 | ИП Глава КФХ Птицын Михаил Васильевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 785,0 |
| 38 | ИП Глава КФХ Рыбников Григорий Владимирович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 120,4 |
| 39 | ИП Глава КФХ Сапожников Сергей Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 35,2 |
| 40 | ИП Глава КФХ Сухоруков Николай Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 109,2 |
| 41 | ИП Глава КФХ Шелкунов Виктор Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 935,1 |
| 42 | ИП Глава КФХ Шляхов Виталий Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 95,8 |
| 43 | ИП Глава КФХ Шляхова Надежда Александровна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 65,6 |
| 44 | ИП Болдырева Наталья Юрьевна | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 4 | - |
| 45 | ИП Пузанова Марина Васильевна | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 3 | - |
| Итого |  |  | 66 | 18922,6 |

От развития сельского хозяйства в сельском поселении во многом зависит жизненный уровень и благосостояние  населения: размер и структура питания, доход на душу населения, потребление товаров и услуг, социальные условия жизни.

Для закрепления достигнутого уровня сельскохозяйственного производства и для дальнейшего наращивания объемов производства,  необходимо осуществить ряд мероприятий:

В области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия усилия должны концентрироваться на следующих направлениях:

- повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель, реконструкция и строительство мелиоративных систем;

- ускорение развитие животноводства;

- расширение и более интенсивное использование потенциала водных биологических ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания;

- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- развитие научного потенциала агропромышленного комплекса, поддержка новых научных направлений в смежных областях науки и реализация мер, предотвращающих утечку высококвалифицированных научных кадров;

- увеличение темпов структурно-технологической модернизации агропромышленного комплекса, производство природно-экологического потенциала;

- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития агропромышленного комплекса с учетом требований продовольственной безопасности;

- совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в части повышения оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции и материально-технических ресурсов;

- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей.

В области устойчивого развития сельских территорий должны получить развитие следующие направления:

- социальное обустройство сельских поселений;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в сельских и прибрежных рыбацких поселениях;

- осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения;

- диверсификация занятости сельского поселения.

- Промышленность.

- В Ермаковском сельском поселении нет полезных ископаемых в промышленных масштабах. Мергель, меловые, песчаники, сланцы глинистые – небольшие карьеры для местных нужд.

- Поэтому основу хозяйственного комплекса поселения составляет сельское хозяйство. Сфера промышленности отсутствует.

В целом промышленность Ермаковского сельского поселения не является быстрорастущей и не обладает высоким потенциалом. Сырьевая база обеспечивает действующее производство предприятий сельхозиндустрии, однако не использована в полной мере.

Таким образом, обоснованно и реально осуществимо как расширение номенклатуры выпускаемой продукции уже действующими предприятиями, так и появление новых видов производств.

Ермаковское сельское поселение располагает всеми предпосылками и преимуществами для того, чтобы развивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

Малое предпринимательство.

В Ермаковском сельском поселении развито индивидуальное предпринимательство (в 2010 году насчитывалось 53 субъекта). Характеризуется стабильным финансово-экономическим состоянием, что отражается на сохранении в течение трех лет (2007-2010) всех направлений бизнеса.

Перечень предприятий малого бизнеса представлен в таблице 9.

Таблица 9

Перечень предприятий малого бизнеса

|  | Наименование малого предприятия на 01.01.2011 | Вид и профиль деятельности | Количество работающих, чел | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глава КФХ Аскалепов Сергей Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 306,0 |
| 2 | ИП Глава КФХ Аскалепов Николай Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 3 | 431,6 |
| 3 | ИП Глава КФХ Войнов Александр Алексеевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 6 | 1395,3 |
| 4 | ИП Глава КФХ Гунькин Алексей Дмитриевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 5 | 2053,9 |
| 5 | ИП Глава КФХ Дейцев Владимир Васильевич | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. | - | 133,6 |
| 6 | ИП Глава КФХ Диденко Сергей Павлович | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. | 1 | 178,7 |
| 7 | ИП Глава КФХ Зубков Василий Григорьевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр | 1 | 289,5 |
| 8 | ИП Глава КФХ Игнатов Алексей Алексеевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 621,8 |
| 9 | ИП Глава КФХ Игнатов Александр Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 46,5 |
| 10 | ИП Глава КФХ Игнатов Николай Николаевич | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. | 2 | 422,5 |
| 11 | ИП Глава КФХ Козлов Валерий Владимирович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 509,8 |
| 12 | ИП Глава КФХ Мисников Николай Викторович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 500,6 |
| 13 | ИП Глава КФХ Пушкарев Александр Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 468,2 |
| 14 | ИП Глава КФХ Узденов Салис Хасанович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 132,5 |
| 15 | ИП Глава КФХ Гречкина АллаНиколаевна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 608,6 |
| 16 | ИП Глава КФХ Ибрагимов Руслан Вахаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 234,0 |
| 17 | ИП Глава КФХ Красноперов Петр Филиппович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 5 | 865,8 |
| 18 | ИП Глава КФХ Петухов Владимир Григорьевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 7 | 1468,6 |
| 19 | ИП Глава КФХ Адаев Андрей Сулумбекович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 103,5 |
| 20 | ИП Глава КФХ Акименко Зоя Ивановна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 186,0 |
| 21 | ИП Глава КФХ Билавюк Юрий Алексеевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 8 | 1216,2 |
| 22 | ИП Глава КФХ Быкадоров Сергей Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 262,3 |
| 23 | Глава КФХ «Эдельвейс» Гроссман Владимир Львович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 30,6 |
| 24 | ИП Глава КФХ Думич Исидор Михайлович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 153,4 |
| 25 | ИП Глава КФХ Ершов Сергей Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 96,0 |
| 26 | ИП Глава КФХ Забураев Сергей Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 62,0 |
| 27 | ИП Глава КФХ Исаев Виктор Васильевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 179,4 |
| 28 | ИП Глава КФХ Колетвинцев Петр Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 2 | 301,3 |
| 29 | ИП Глава КФХ Куклин Леонид Викторович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 94,5 |
| 30 | ИП Глава КФХ Наумов Владимир Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 745,3 |
| 31 | ИП Глава КФХ Наумов Эдуард Анатольевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 417,9 |
| 32 | ИП Глава КФХ Пиуков Анатолий Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 220,0 |
| 33 | ИП Глава КФХ Прудников Сергей Дмитриевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 128,6 |
| 34 | ИП Глава КФХ Попов Иван Евгеньевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 3 | 1033,2 |
| 35 | ИП Глава КФХ Попов Сергей Кузьмич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 550,6 |
| 36 | ИП Глава КФХ Птицын Виктор Васильевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 328,0 |
| 37 | ИП Глава КФХ Птицын Михаил Васильевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 785,0 |
| 38 | ИП Глава КФХ Рыбников Григорий Владимирович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 120,4 |
| 39 | ИП Глава КФХ Сапожников Сергей Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 35,2 |
| 40 | ИП Глава КФХ Сухоруков Николай Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 109,2 |
| 41 | ИП Глава КФХ Шелкунов Виктор Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | 1 | 935,1 |
| 42 | ИП Глава КФХ Шляхов Виталий Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 95,8 |
| 43 | ИП Глава КФХ Шляхова Надежда Александровна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ.в др.гр. | - | 65,6 |
| 44 | ИП Красноперов Александр Федорович | Розничная торговля | 4 | - |
| 45 | ИП Савицкая Валентина Васильевна | Розничная торговля | 3 | - |
| 46 | ИП Болдырева Наталья Юрьевна | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 4 | - |
| 47 | ИП Пузанова Марина Васильевна | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 3 | - |
| 48 | ИП Юрцевич Наталья Петровна | Аренда водопроводных сетей | 1 | - |
| 49 | ИП Михайлин Сергей Михайлович | Розничная торговля | 1 | - |
| 50 | ИП Сигида Мария Михайловна | Розничная торговля | 1 | - |
| 51 | ИП Иванов Александр Анатольевич | Розничная торговля | 1 | - |
| 52 | ИП Беркова Наталья Владимировна | Розничная торговля | 1 | - |
| 53 | ИП Гончарова Наталья Николаевна | Розничная торговля | 1 | - |

Структура распределения индивидуального предпринимательства по отраслям народного хозяйства (в количественном соотношении) представлена на рисунке 4. Анализ структуры позволяет выявить абсолютное доминирование сферы сельхозпроизводства, что может быть обусловлено, стандартно приемлемым уровнем рентабельности и простоты организации такого бизнеса и спросом на товары сельскохозяйственного потребления.

Рис.5 Структура распределения ИП по секторам народного хозяйства

Следует также отметить наличие на территории поселения большого количества индивидуальных предпринимателей, занимающимися сельскохозяйственным производством. На 01.01.2011г. на территории поселения всего функционировало 45 (85%) субъект КФХ. Это говорит о высокой степени концентрации капитала и труда в агросекторе поселения.

В целом инвестиционные процессы окажут существенное влияние на развитие Ермаковского сельского поселения, повлекут за собой качественное преобразование территориально-планировочной организации производства и расселения.

Развитие малого бизнеса и предпринимательства.

Важными задачами развития малого бизнеса и предпринимательства являются:

- снижение административных барьеров (за счет  формирования прозрачной системы оформления земельных участков, информирование о наличии производственных мощностей);

- развитие финансовой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- кооперация между крупным, средним и малым бизнесом;

- активное участие в производстве;

- формирование благоприятной среды способствующей росту численности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличению товарооборота и производственных мощностей;

- активная поддержка субъектов предпринимательства, участвующих в создании производственной деятельности, развитии приоритетных направлений;

- повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;

- повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении качества жизни населения района;

- наполнение потребительского рынка товарами и услугами  малых и средних предприятий;

- повышение доходов работников занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

4.5.  Жилищный фонд

Жилищный фонд Ермаковского сельского поселения за 2010г.  составил 46,0 тыс.м2.

Существующее население – 2375 человека.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 19,4м2/чел.

46 000 / 2375 = 19,37 м2/чел.

Территория поселения включает квартирный и индивидуальный жилой фонд. Общий жилой фонд существующей застройки составляет 46,0 тыс.м2 в т.ч.  квартирные жилые домах – 2,1 тыс. м2, индивидуальных жилых дома с приусадебными земельными участками 43,9тыс. м2,  многоэтажная застройка  на территории Ермаковского сельского поселения отсутствует.

- Рис. 6. Распределение общей площади жилищного фонда по категориям

По материалу стен: 68% (31,3тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах, 11%  (4,9 тыс. м2) - в блочных, 13% (5,9) – в деревянных  и 8% (3,9 тыс. м2) в прочих.

Рис. 7. Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1970 гг. Доля таких зданий составляет 58% (26,7 тыс. м2) жилого фонда. В значительной степени это устаревшие здания, которые уже требуют капитального ремонта. Менее 1/3 – 30 % (13,8 тыс. м2) жилищного фонда составляют здания, построенные после 1971 г., степень износа которых достаточно низкая. Они наиболее пригодны для проживания населения.

Рис. 8. Структура общей площади жилищного фонда поселения по году постройки

Анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию показал, что большинство объектов, около 30,2 тыс. м2 (66%) находится в состоянии по проценту износа от 40 до 60%, 12,2тыс. м2, (26%) находится в состоянии по проценту износа от 0 до 40%. Незначительная часть объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии -3,6тыс. м2 (8%), и требующих проведение капитального ремонта. Ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% на территории Ермаковского сельского поселения нет.

- Рис.9. Степень износа жилого фонда

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения на первую очередь и к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки. Два последних показателя приняты по «Нормативам градостроительного проектирования» Ростовской области.

Норму жилой обеспеченности на первую очередь принимаем – 19, 4 м2/чел, на расчетный срок принимаем 20,3 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- На расчетный срок жилой фонд составит:

2598чел ×20,3 м2/чел = 52750 м2

По показателям износа на сегодняшний день аварийный и ветхий жилой фонд отсутствует.

Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

- Таблица 10

- Распределение жилищного фонда Ермаковского сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 2375 | 2598 |
|  | Плотность населения | чел./га |  |  |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 46,0 | 52,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 46,0 | 52,75 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | - | 46,0 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 6,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 46,6 | 6,75 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 19,4 | 20,3 |

Таблица 11

Распределение жилищного фонда Ермаковского с. п. по населенным пунктам

| Показатели | ст. Ермаковская | х. Херсонка | х. Фоминка | х. Верхнекольцов | х. Нижнекольцов | х. Новороссошанский | х. Чумаков | х. Платонов | х. Свободный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сущ., чел. | 681 | 202 | 133 | 561 | 97 | 536 | 130 | 2 | 33 | 2375 |
| Расч. срок, чел | 781 | 222 | 133 | 561 | 177 | 559 | 130 | 2 | 33 | 2598 |
| Прирост населения | 100 | 20 | - | - | 80 | 23 | - | - | - | 223 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. тыс. м2 | 14,05 | 3,3 | 2,4 | 10,4 | 1,2 | 10,8 | 2,5 | 0,05 | 1,3 | 46,0 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 16,9 | 4,0 | 2,4 | 10,4 | 3,2 | 12,0 | 2,5 | 0,05 | 1,3 | 52,75 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 14,05 | 3,3 | 2,4 | 10,4 | 1,2 | 10,8 | 2,5 | 0,05 | 1,3 | 46,0 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 2,85 | 0,7 | - | - | 2,0 | 1,2 | - | - | - | 6,75 |
| Жилобеспеченность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. м2/чел | 20,6 | 16,3 | 18,0 | 18,5 | 12,4 | 20,1 | 19,2 | 25 | 39,4 | 19,4 |
| Расч. срок, м2/чел | 21,6 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18 | 21,5 | 19,2 | 25 | 39,4 | 20,3 |

1. Нет аварийного жилья и планов по переселению жителей.

2. На территории поселения не реализуются программы и нацпроекты по строительству жилья для работников бюджетной сферы и молодых семей.

В схемах генеральных планов всех населенных пунктов не выделены территории первоочередного освоения.

В целом жилищный фонд Ермаковского сельского поселения находится в хорошем состоянии. Сохраняемый жилищный фонд поселения – 46,0 тыс.кв.м.

Для расчета принята обеспеченность жилой площадью на расчетный срок – 20,3кв.м/чел.

Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на расчетный срок.

4.6.  Система культурно-бытового обслуживания

Существующее положение.

На территории поселения система культурно-бытового обслуживания наиболее полно представлена в трех населенных пунктах: ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский – где  имеется 3 муниципальных общеобразовательных учреждения, 3 детских дошкольных учреждения, спортивные площадки и поля - 3,  три дома культуры и три библиотеки. Обеспеченность жителей Ермаковского сельского поселения телефонной сетью общего пользования  - 227 телефонных номеров, а также на территории поселения существует 1 оператор мобильной связи - Мегафон.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на перспективу представлен далее в таблицах. Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы материалы документов Российской Федерации: Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р), СНиП-2.07-01-89*, «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания выполнен в табличной форме для Ермаковского сельского поселения.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

Расчет потребности школ произведен в соответствии с предполагаемой на расчетный срок структурой возрастного состава населения из расчета 100% охвата детей средним образованием.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется, исходя из 50% охвата детей детскими дошкольными учреждениями.

- Образование.

Существующее положение.

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и доступность образовательных услуг.

В Ермаковском сельском поселении функционируют три дошкольных учреждения:  МДОУ Ермаковский д/сад «Звездочка», МДОУ Верхнекольцовский д/сад «Ромашка», МДОУ Новороссошанский д/сад «Золотой ключик». Обеспеченность местами в  дошкольных учреждениях Ермаковского сельского поселения полностью покрывает потребность в них.

- Таблица 12

- Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- |
| МДОУ Ермаковский д/сад «Звездочка» | 40 | 40 |
| МДОУ Верхнекольцовский д\сад «Ромашка» | 25 | 19 |
| МДОУ Новороссошанский д/сад «Золотой ключик» | 40 | 16 |
| Всего | 105 | 76 |

Образовательные услуги: МОУ Ермаковская СОШ – 130 учащихся, МОУ Верхнекольцовская СОШ – 54 учащихся, МОУ Новороссошанская СОШ – 42 учащихся.

Таблица 13

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Проектная вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ Ермаковская СОШ | 180 | 130 |
| МОУ Верхнекольцовская ООШ | 285 | 54 |
| МОУ Новороссошанская ООШ | 285 | 42 |
| Всего | 750 | 226 |

В Ермаковском сельском поселении наблюдается достаточное количество  школьных мест.

Проектное решение.

Таблица 14

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу по поселению в целом

|  | существующая | Нормативная вместимость | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 105 | 86 | 94 |
| Общеобразовательные школы | 750 | 285 | 312 |

В Ермаковском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

- Направления развития образования.

В «Стратегии социально-экономического развития Тацинского района на период до 2020» определены следующие цели и  задачи:

«Стратегическая цель в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

Первая – обеспечение инновационного характера базового образования, включая:

- обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития;

- обеспечение баланса фундаментальности и прикладного подхода в содержании и технологиях образования;

- обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных организаций до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в экономике.

Вторая – модернизация институтов образования как инструментов социального развития, включая:

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Третья – создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включая:

- создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;

Четвертая – формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях путем создания:

- прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации;

- прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;

- механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями Ермаковского сельского поселения достаточна.

По нормам Ростовской области обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принята 36 мест на 1000 жителей. На расчетный срок потребности в детских дошкольных местах нет.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и по демографии с.п. Ермаковское  - 120 мест на 1000 жителей. На расчетный срок потребности в учебных местах нет.

Для реализации принципа общедоступности дошкольного и общего среднего образования, развития системы воспитания и дополнительного образования необходимо предусмотреть следующие меры:

- развитие профильного обучения в старших классах;

- развитие материально-технической базы школы, обеспечение учебным оборудованием, компьютерной и оргтехникой, наглядными пособиями, спортивным инвентарем;

- обеспечение общеобразовательных учреждений сельского поселения современной учебной литературой.

- Здравоохранение.

Медицинское обслуживание населения на территории Ермаковского сельского поселения осуществляется фельдшерско-акушерскими пунктами в ст. Ермаковской, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский, х. Фоминка.

Врачей в Ермаковском сельском поселении нет.

Численность среднего медицинского персонала – 4 чел.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться прежде всего за счет обеспечения нормативной укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Необходимо также довести обеспеченность населения лечебными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями и оснастить их современным диагностическим и лечебным оборудованием.

- Направления развития здравоохранения.

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения рассчитываются на основе выдаваемого задания на проектирование. Их перспективное развитие может быть разработано только специализированными медицинскими организациями.

Существующее положение.

Потребность в учреждениях здравоохранения определяется согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

- Таблица 15

- Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

|  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Амбулатория, коек | 30 | По заданию на проектирование |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 4 | По заданию на проектирование |
| Станции скорой медицинской помощи, машин | - | По заданию на проектирование |
| Аптеки, кол-во | - | По заданию на проектирование |

На территории Ермаковского с.п. расположены:

- 4 фельдшерско-акушерских пункта – в ст. Ермаковской, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский и х. Фоминка.

Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 16.

- Таблица 16

- Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амбулатория со специализированным отделением по обслуживанию пожилых людей и инвалидов обслуобслуобслуживанию | 30 | 0,76 |  |
| Аптека |  | - | При амбулатории |
| Станции скорой медицинской помощи, машин | 1 | 0,05 | При амбулатории |

На расчетный срок планируется реконструкция существующих фельдшерско-акушерских пунктов.

В станице Ермаковской проектируется амбулатория с аптекой и станцией скорой медицинской помощи.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно развиваться по следующим направлениям:

- обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным  персоналом;

- оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским оборудованием;

- активизация санитарно-просветительской работы в сельском поселении, усиление работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения,  формированию  здорового образа жизни.

Основной задачей здравоохранения района является повышение доступности и качества оказания медицинской помощи соответствующим современным требованиям.

Для реализации этих задач необходимо:

Первое - решение кадрового вопроса путем направления выпускников общеобразовательных школ района по целевым направлениям в медицинские учебные учреждения области. Обеспечение жильем вновь прибывших врачей.

Второе - улучшение материально-технической базы ЛПУ: приобретение стационарных модульных ФАПов; установить на машинах скорой помощи, полученных по национальному проекту «Здоровье», компьютерных систем связи («ГЛОНАС» для централизованного управления).

Третье - активная пропаганда здорового образа жизни среди населения района: информирование граждан о медицинских услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременность медицинской помощи; проведение широкомасштабной санитарно-просветительной работы по предупреждению алкоголизма, табакокурения и многих вредных привычек, влияющих на здоровье и продолжительность жизни.

Все эти мероприятия должны повысить удовлетворенность населения медицинской помощью, привести к увеличению продолжительности жизни, повысить качество жизни населения Ермаковского сельского поселения.

- Культура.

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать - капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.

Существующее положение.

Культурно-массовые мероприятия в поселении проводятся в Домах культуры, находящихся в ст. Ермаковской (275 мест), в х. Верхнекольцов (300 мест), в х. Новороссошанский (256 места), - общей вместимостью 831 мест и в клубе х. Фоминка (122 места). На территории Ермаковского сельского поселения действуют три библиотеки, книжный фонд которых по данным за 2008 год, составил 35,741 тыс. экземпляров.

Таблица 17

|  | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК, мест | 831 | 130 | - |
| Библиотеки, тыс. экз. | 35,741 | 19,485 | - |
| Клуб, мест | 122 | До 300 | - |

Проектные решения.

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 18.

Таблица 18

Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Многофункциональный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе | 0,21 | Реконструкция существующего дома культуры в ст. Ермаковская, Х.Верхнекольцов и х. Новороссошанский. |
| Центр национальных культур, музей краеведения, досуговый центр, группы продленного дня, мастерские, лаборатории, филиал музыкальной школы | 1,5 | На территории одной из школ ст. Ермаковская |

- Физическая культура и спорт.

- На территории Ермаковского сельского поселения  расположены три спортивных площадки при школах, общей площадью 1800 м2.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием,   например,   применение современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок;

- обеспечение     непрерывности     и     преемственности     физического     воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности.

- Направления развития физической культуры и спорта.

- Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

- Таблица 19

- Расчет потребности в учреждениях физической культуры

и спорта на перспективу

|  | Современное состояние | Необходимая вместимость на 2010 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Спортивные залы и площадки, м2 | 1800 | 190 | 208 |

Таблица 20

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Открытые спортплощадки в х. Новороссошанский, х. Чумаков, х. Фоминка, х. Свободный | 1,0 | Каждая площадка по 0.25 га |
| Расширение и реконструкция школьного спорт. ядра в ст. Ермаковская | 1,5 | В том числе существующий 1,11 га |
| Спорткомплекс с плоскостными сооружениями в ст. Ермаковской | 5,0 |  |

- Коммунально-бытовое обслуживание.

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. На территории поселения действуют 12 предприятий розничной торговли, общественного питания.

Существующие кладбища и расширение кладбищ на территории Ермаковского сельского поселения:

- около ст. Ермаковской – сущ. около ст. 1 га ,расширение – 0.9га

- около  х. Верхнекольцов – 1,1 га

- около  х. Нижнекольцов - 0,7 га;

- около  х. Новороссошанский – 1,1 га;

- в х. Свободный – 0.1га  на территории населенного пункта;

- около х. Фоминка – 0,5 га;

- около  х. Херсонка – 0.6 га;

- около  х. Чумаков – 0,09 га.

Итого  площадь восьми кладбищ существующих за пределами населенных пунктов – 5.4 га.

Расширение кладбища около  станицы Ермаковской – 0.9 га.

На территории н. п. Свободный – 0.1га.

Обеспеченность поселения бытовыми услугами очень низкая. В Ермаковском поселении отсутствуют прачечная, химчистка, баня, гостиница – это объекты для развития малого и среднего бизнеса.

Таблица 21

Существующие учреждения бытового  и коммунального обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 518,6 | - | Ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский |
| Административно-хозяйственные и деловые учреждения |  |  |  |  |
| Администрация |  | 1 |  |  |
| Отделение милиции |  | 1 |  |  |
| АТС | Кол-во | 1 |  |  |
| Отделение связи | Кол-во | 3 | - | Ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский |
| Общественные уборные | прибор | 7 |  | ст. Ермаковская - 2, х. Верхнекольцов - 2, х. Новороссошанский -2, х. Фоминка – 1. |
| кладбище | га | - | 5,4 |  |

Анализ существующей системы культурно-бытового и социального обслуживания показал, что из девяти населенных пунктов Ермаковского с.п. только в трех населенных пунктах – ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Новороссошанский - есть система КБО.

В каждом из них есть школы, детские сады, амбулатории или ФАПы, ДК с библиотеками, отделение связи, магазины.

Проектным решением по развитию культурно-бытового и социального обслуживания предлагается следующее:

- реконструкция и переоборудование существующих школ в соответствии с современными требованиями.

- Открытие филиала детской музыкальной школы в ст. Ермаковской на базе существующих учреждений культуры.

- Размещение дополнительных открытых спортивных площадок в х. Новороссошанском, в х. Чумаков и рядом с хуторами Фоминка и Свободный площадью 0.25 га каждая.

- Оборудование площадок в х. Свободный и х. Херсонка, х. Нижнекольцов для передвижных учреждений культуры и социально-бытового обслуживания – автоклубы, автолавки и т.д.

- Использование новых интернет-технологий: открытие интернет – кафе, информационных центров на базе существующих домов культуры в ст. Ермаковской, х. Новороссошанский, х. Верхнекольцов.

Приобретение автоклуба для Ермаковского СДК.

- Развитие парковой зоны у домов культуры и проектируемых парков и скверов с установлением аттракционов, детских площадок, летних танцевальных площадок.

- Приобретение стандартных модульных ФАПов в х. Чумаков и в х. Нижнекольцов.

- На базе амбулатории в ст. Ермаковской создать специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов.

4.7.  Архитектурно-планировочная организация территории

Существующее положение.

Базовой составляющей материальной основы развития любой территории является сеть населенных мест и связывающих коммуникаций образующая пространственный структурообразующий планировочный каркас.

Исторически сложилось, что хозяйственное, культурное освоение Тацинского района происходило в направлении перехода от чисто сельскохозяйственного освоения территории к агропромышленному и промышленному.

В Ермаковское с.п. входят девять  населенных пунктов.

Группа населенных пунктов с северо-запада на юго-восток – х. Херсонка , далее  ст. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов представляют собой один населенный пункт, вытянутый вдоль балки Долгой.

Следующая группа – х. Новороссошанский, х. Чумаков расположены на склонах балки Дальняя Россошь.

Х. Фоминка, х. Свободный и х. Платонов расположены автономно и достаточно удалены от основных обустроенных хуторов.

Проектное решение.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений: а) сокращение численности населения или б) к 2020 году стабилизация на современном уровне, к 2025 г.  увеличение численности населения на 1-2,2%.

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Существующее население Ермаковского с.п. – 2375 чел.

Проектируемое население на расчетный срок – 2598 чел.

Увеличение численности населения на 2,8% .

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Основные критерии при разработке схем генеральных планов:

- Максимальное использование сложившейся существующей застройки, упорядочение кварталов, планировочной структуры.

- Развитие существующих центров и подцентров в ст. Ермаковской, х. Верхнекольцов и х. Новороссошанский.

Х. Херсонка, станица Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов – линейная форма расселения перерастает через усложненную линейную форму в многорядную планировку вдоль нескольких параллельных улиц.

Четыре хутора расположились на балке Долгая. Х. Херсонка на одном ее склоне, а  ст. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов  - на другом, при этом, балка Долгая делит их территорию на северную и южную части.

Южные части этих населенных пуктов имеют более мощное планировочное развитие.

Существующее и проектируемое  население : х. Херсонка – 202 – 222 чел., ст. Ермаковская - 681 – 781чел., х. Нижнекольцов - 97 – 177 чел., х. Верхнекольцов - 561 – 561чел.

Итого существующее население в 4-х н. п. – 1541 человек.

Итого проектируемое население в 4-х  н. п.- 1741 человек.

По схемам генеральных планов территориальное развитие и изменение границ получают два населенных пункта – ст. Ермаковская (площадь населенного пункта увеличивается на 64.0 га) и х. Нижнекольцов (площадь увеличивается на – 22.8 га).

Проектным решением предусматривается развитие всех функциональных зон.

Упорядочение архитектурно-планировочной структуры, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- Х. Херсонка – ул. Мира,

- Ст. Ермаковская – главная – ул. Попова, основные транспортные – ул. Гунькина, пер. Зеленый, ул. Молодежная, ул. Попова.

- Х. Нижнекольцов: главная – ул. Шоссейная, основные транспортные – ул. Колхозная,ул. Шоссейная.

- Х. Верхнекольцов: главная – ул. Мира, основные транспортные – ул. Вилкомира, ул. Заречная, пер. Клубный, ул. Мира, ул. Школьная.

Х. Новороссошанский и х. Чумаков

Хутора расположены на склонах балки Дальняя Россошь – правом притоке р. Кагальник. Рельеф территории сложный, пересеченный ветками балок и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы.

Оба хутора связаны общей балкой Дальняя Россошь и общей автомобильной дорогой. Расстояние между хуторами чуть больше километра, поэтому население х. Чумаков пользуется объектами соцкультбыта х. Новороссошанский.

Х. Новороссошанский – сущ. население – 536 чел., проектируемое - 559человек.

Х. Чумаков – сущ. население – 130 чел., проектируемое -130 человек.

Схемами генеральных планов предусмотрено развитие жилой, социальной, культурно-бытовой и инженерно-транспортной инфраструктур.

Главными и основными транспортными улицами являются:

- х. Новороссошанский: главная – ул. Коммунистическая, основные транспортные – ул. Верхняя, ул. Коммунистическая, ул. Молодежная, ул. Школьная.

- х.Чумаков – главная – ул. Советская, основные транспортные – ул. Колхозная, ул. Советская.

Х.Фоминка

Х.Фоминка находится на юго-западе от ст. Ермаковской.

Рельеф территории хутора сложный, пересеченный ветками балок и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы. Существующая архитектурно-планировочная схема  х. Фоминки состоит из трех частей:

-Балка Холодная делит условно основную часть хутора на западную и восточную части.

-На северо-западе есть несколько небольших кварталов, сформировавшихся вдоль ул.Кавказской

-На востоке от хутора небольшой квартал, присоединенный улицей Лесной.

Схемой генерального плана предусматривается упорядочение кварталов, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания.

Население – 133 чел. – существующее и проектируемое.

Главная улица – ул. Лесная, основные  транспортные –ул. Лесная, ул.Молодежная.

Х.Свободный

Хутор Свободный расположен  на склонах балки Дальняя Россошь. Балка делит  территорию хутора на восточную и западную части.

Хутор малоперспективный. Около населенного пункта есть площадки для развития предприятий сельхозпроизводства. Есть резервы для развития жилой зоны.

Схемой генерального плана упорядочены территории кварталов.показано развитие инженерно-транспортной инфрастуктуры и культурно-бытового обслуживания.

Население – 33 чел. – существующее и проектируемое.

Главная улица – ул. Маслова, основные транспортные – ул. Восточная и ул. Маслова.

Х. Платонов

Х. Платонов – неперспективный населенный пункт, но так как рядом есть резервные территории для развития предприятий сельхозпроизводства и н.п. входит в реестр населенных пунктов, была выполнена схема генерального плана хутора.

Хутор Платонов в планировочном отношении представляет собой два упорядоченных квартала с однорядной застройкой по обе стороны от улицы Зеленой.

Население – 2 чел. – существующее и проектируемое.

Главная улица – ул. Зеленая.

4.8.  Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Ермаковского с.п. составляет 39360 га. В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 38375,58 га. Земли населенных пунктов 683,4 га, земли промышленности отсутствуют, земли транспорта – 41 га, земли лесного фонда - 243 га, земли водного фонда – 11 га, земли специального назначения – 6,02 га.

Генеральный план Ермаковского с.п. предусматривает развитие всех функциональных зон поселения   на расчетный срок, а также резервирует территории различных зон за расчетный срок.

Таблица 22

Категории земель Ермаковского с.п. по целевому назначению.

| № п/п | Категории земель | Площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок | Расчетный срок, (с учетом ранее вносимых изменений в 2016 г.)** | Расчетный срок (по проекту внесения изменений 2020 г.) |
| I. | Территория сельского поселения | 39360 | 39360 | 39360 | 39360 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 38375,58 | 38280,28 | 38295,22 | 38286,46 |
| 2. | Земли населенных пунктов, в том числе: | 683,4 | 771,4 | 755 | 757,91 |
|  | ст. Ермаковская | 203 | 267 | 250,6 | 247,58 |
|  | х. Херсонка | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 62,22 |
|  | х. Фоминка | 57,3 | 58 | 58 | 59,36 |
|  | х. Верхнекольцов | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,63 |
|  | х. Нижнекольцов | 56,7 | 80 | 80 | 80,55 |
|  | х. Новороссошанский | 140 | 140 | 140 | 141,85 |
|  | х. Чумаков | 33 | 33 | 33 | 34,52 |
|  | х. Платонов | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,51 |
|  | х. Свободный | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,69 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 47,02 | 54,32 | 55,78 | 56,63 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 243 | 243 | 243 | 248 |
| 6. | Земли водного фонда | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7. | Земли запаса | - | - | - | - |
|  | Итого земель: | 39360 | 39360 | 39360 | 39360 |
|  | Примечание |  |  |  |  |
|  | *1. Показатель площади в строке «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» посчитан как сумма площадей показателей: "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", "Земли транспорта", "Земли специального назначения" действующей редакции генерального плана, в связи с приведением наименований категорий земель в соответствии с установленными Земельным кодексом РФ. |  |  |  |  |
|  | ** Информация по показателям в столбце "Расчетный срок, (с учетом ранее вносимых изменений в 2016 г.)" отредактирована в связи с неверным определением площадей по категориям в проекте внесения изменений 2016 г. Согласно данного проекта, площадь земель населенных пунктов сокращается на 16,4 га, при этом в проекте внесения изменений не верно указан показатель площади земель населенных пунктов на расчетный срок на период внесения изменений: 750,2 га, при том, что согласно редакции генерального плана, утвержденной до внесения изменений, площадь земель населенных пунктов на расчетный срок составляет: 771,4 га. и информация о вносимых изменениях в генеральный план до 2016 г. изменениях отсутствует. Таким образом, площадь земель населенных пунктов на 2016 г. составляет 771,4-16,4 га = 755 га. Соответственно в данном столбце отредактированы показатели по площади земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |

Земли специального назначения Ермаковского сельского поселения.

Кладбища.

Восемь существующих кладбищ около всех населенных пунктов, кроме х. Свободный, где кладбище находится в населенном пункте, имеют общую площадью – 5.4га.

На расчетный срок расширяется кладбище в ст. Ермаковской на 0.9 га.

Итого площадь кладбищ на расчетный срок – 6.3 га.

Скотомогильники.

На территории поселения находятся один скотомогильник (площадью 0.06га), и одно сибиреязвенное захоронение (площадью 0.06га).

Сведения получены в ГУРО «Ростовская облСББЖ с ПО» в виде «Ветеринарной справки» №151 от 16.09.11.(нанесено по координатам).

Скотомогильник закрывается, так как он не соответствует санитарным нормам при норме 1000 м от жилой застройки, он накрывает х. Фоминка. Проектом предлагается размещение двух скотомогильников вместе с двумя полигонами ТБО. Площадь каждого – 0.06га.

Сибиреязвенное захоронение остается, санзоной 1000 м до жилой застройки накрывается половина х. Новороссошанский.

Необходимо принять решение об изменении санитарно-защитной зоны. Согласно САНПИН2.2.1\2.1.1.1200-03 раздел IV пункты 4.1 и 4.2 решение об изменении размеров санитарно-защитных зон осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Существующая территория скотомогильника и сибиреязвенного захоронения – 0.06+ 0.06 = 0.12га

Проектное решение – 0.06 +0.06 +0.06 = 0.18 га

Санкционированная свалка и проектируемые полигоны ТБО.

На территории расположена одна санкционированная свалка в 315м от х. Свободный, которая практически санитарно-защитной зоной – 1000м накрывает весь хутор. Площадь – 0.5га.

Проектом предлагается устройство 2-х полигонов ТБО на новых участках:

- в 1000м на север от ст. Ермаковской – площадь - 0.22га,

- в 1266 м на северо-запад от х. Новороссошанский – площадь – 0.22га.

Территория существующей свалки – 0.5га.

Территория новых полигонов ТБО – 0.44га.

Развитие основных функциональных зон в населенных пунктах Ермаковского с.п.: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных, специального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры представлены в таблицах 23-25.

Таблица 23

Баланс земель населенных пунктов х. Херсонка, ст. Ермаковская, х. Нижнекольцов, х. Верхнекольцов по функциональному зонированию.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение. |  |  |  | Проектное решение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х.Херсонка | Ст.Еермаковская | хНижнекольцов | Х.Верхнекольцов | х.Херсонка |  | Ст.Еермаковская | хНижнекольцов | Х.Верхнекольцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь насел. пункта | га | 61,8 | 203 | 57,2 | 89,4 | 62,22 | 247,58 |  | 80,55 | 89,63 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 32,7 | 102,5 | 23,7 | 47,9 | 40,3 | 126,7 |  | 58,2 | 50,6 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | - | 2,5 | - | 2 | 0,4 | 5,2 |  | 1 | 4,8 |
| 1.3. | Производственная зона | га | - | - | - | - | - | 10,3 |  | - | - |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | га | 2,9 | 9,6 | 8,6 | 8,5 | 6,4 | 62,7 |  | 11,6 | 9,5 |
| 1.5. | Рекреационная зона (территория общего пользования) | га | 1 | 3,5 | 0,6 | 2,3 | 3,2 | 11,7 |  | 2 | 2,8 |
| 1.6. | Зона сельхоз. использования | га | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | - | - | - | - | - | 0,9 |  | - | - |
|  | Иные зоны | га | 25,2 | 84,9 | 24,3 | 28,7 | 11,5 | 49,5 |  | 7,2 | 21,7 |

Таблица 24

Баланс земель населенных пунктов х. Новороссошанский, х. Чумаков по функциональному зонированию.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х. Новороссошанский | х. Чумаков | х. Новороссошанский | х. Чумаков |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь населенного пункта | га | 140 | 33 | 141,85 | 34,52 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 66,4 | 20,2 | 77,1 | 21,7 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 2,8 | - | 3,1 | 0,1 |
| 1.3. | Производственная зона | га | 1,2 | - | 8,9 | - |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | га | 13,7 | 2,7 | 20,4 | 5,2 |
| 1.5. | Рекреационная зона (территория общего пользования) | га | 0,8 | 0,4 | 2,9 | 1,1 |
| 1.6. | Зона сельхоз. использования | га | - | - | - | - |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | - | - | - | - |
|  | Иные зоны | га | 55,1 | 9,7 | 27,6 | 4,9 |

Таблица 25

Баланс земель населенных пунктов Фоминка, х. Свободный, х. Платонов по функциональному зонированию.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | Проектное решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х. Фоминка | х. Свободный | х.Платонов | Х.. Фоминка | хСвободный | Х Платонов |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь населенного пункта | га | 57,3 | 30,8 | 11,4 | 59,36 | 30,69 | 11,51 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 26,5 | 15 | 6,3 | 39,2 | 21,2 | 6,3 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,1 | - |
| 1.3. | Производственная зона | га | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | га | 7 | 5,9 | 0,99 | 11,2 | 8 | 1,59 |
| 1.5. | Рекреационная зона (терр. общего польз.) | га | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,01 |
| 1.6. | Зона сельхоз. использования | га | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
|  | Иные зоны | га | 23,2 | 9,7 | 4,1 | 6 | 0,9 | 3,5 |

Обоснование перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – ст. Ермаковской и х. Нижнекольцов МО «Ермаковское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области.

Для ст. Ермаковской и х. Нижнекольцов был выбран стабилизационный вариант развития на основании следующих факторов:

- Благоприятные климатические условия.

- Выгодное экономико-географическое положение.

  - Близость к развивающемуся Тацинскому с.п.

  - По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск - г. Константиновск - ст. Тацинская». По данной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

- Стабильно развивающиеся предприятия малого и среднего бизнеса.

- Быстрыми темпами были газифицированы ст. Ермаковская и х. Нижнекольцов.

- Развитый жилищный и социальный комплекс, ведется строительство храма Преображения Господня.

- В существующих границах хутора нет резервов развития жилой застройки при полном комплексе культурно-бытового обслуживания.

- Ведется активная работа по привлечению инвесторов, предлагаются инвестиционные площадки.

- Генеральным планом предусмотрено развитие зоны отдыха с обустройством балки Долгая, расчисткой прудов и строительством спортивного комплекса для Ермаковского поселения на территории ст. Ермаковской.

В результате комплексной оценки и принятия стабилизационного варианта был произведен расчет численности населения и жилищного фонда.

Местоположение границ земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов.

Земельные участки с/х назначения общей площадью 65,6 га расположены к югу от ст. Ермаковская и х. Нижнекольцов и подлежат переводу в земли населенных пунктов.

Из них:

- Участок площадью 19 га является частью земельного участка с кадастровым №61:38:0600014 и находится на Ю-З ст. Ермаковской по ул. Молодежная. Участок является собственностью администрации Ермаковского с.п.

- Участок площадью 17 га является частью земельного участка с кадастровым №61:38:0600014 и находится на юге ст. Ермаковской по ул. Молодежная. Участок является собственностью администрации Ермаковского с.п.

- Участок площадью 7,6 га является частью земельного участка с кадастровым №61:38:0600014 и находится на Ю-В ст. Ермаковской по ул. Аскалепова. Участок является собственностью администрации Ермаковского с.п.

Участок площадью 22 га является частью земельного участка с кадастровым №61:38:0600014 и находится на юге х. Нижнекольцов по ул. Шоссейная. Участок является собственностью администрации Ермаковского с.п.

Жилые зоны формируются:

- 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

1. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

2. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

4. Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

В состав рекреационной зоны населенных пунктов входят:

    - Система зеленых насаждений общего пользования вдоль балочных прудов.

    - Парки, скверы.

Таблица 26

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями жителей населенных пунктов Ермаковского с.п.

| № п.п. | Наименование населенного пункта. | Существующее положение |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе-ние, чел. | Зеле-ные насаж-дения общего пользо- вания, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насажде-ниями общего пользования, м2/чел | Населе-ние, чел. | Зеле-ные насаж-дения общего пользо- вания, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насаждени-ями общего пользования, м2/чел |
| 1 | Ст. Ермаковская | 681 | 35412 | 52 | 781 | 117150 | 150 |
| 2 | Х. Херсонка | 202 | 10242 | 50,7 | 222 | 32000 | 144 |
| 3 | Х. Нижнекольцов | 97 | 5630 | 58 | 177 | 20153 | 114 |
| 4 | Х. Верхнекольцов | 561 | 23000 | 41 | 561 | 28437 | 50,7 |
| 5 | Х. Фоминка | 133 | 4500 | 33,8 | 133 | 9848 | 74 |
| 6 | Х. Свободный | 33 | 1200 | 36,4 | 33 | 4520 | 137 |
| 7 | Х. Платонов | 2 | 100 | 50 | 2 | 100 | 50 |
| 8 | Х.Новороссошанский | 536 | 8273 | 15,4 | 559 | 29310 | 52,4 |
| 9 | Х. Чумаков | 130 | 4400 | 33,8 | 130 | 10577 | 81 |
|  | Всего по населенным пунктам | 2375 | 92757 | 39 | 2598 | 252095 | 97 |

5. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

4.9. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Ермаковского сельского поселения.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Автомобильные дороги.

Каркас транспортной системы Ермаковского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск -    г. Волгодонск - г. Константиновск -  ст. Тацинская».

По данной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Въезд в центр поселения ст. Ермаковскую осуществляется  по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» -    г. Константиновск – ст. Тацинская» к ст. Ермаковская.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 51,2 км, в том числе:

- регионального значения – 25,7 км;

- межмуниципального значения – 1,9 км;

- местного значения – 23,6 км.

Рисунок 10 Структура автомобильных дорог общего пользования по значению

Все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автодорог составляет 130 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

Улично-дорожная сеть.

- Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Ермаковского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- ст. Ермаковская: главная - ул. Попова, основные транспортные – ул. Гунькина, пер. Зеленый, ул. Молодежная, ул. Попова;

- х. Верхнекольцов: главная - ул. Мира, основные транспортные – ул. Вилкомира, ул. Заречная, пер. Клубный, ул. Мира, ул. Школьная;

- х. Нижнекольцов: главная - ул. Шоссейная, основные транспортные –                            ул. Колхозная, ул. Шоссейная;

- х. Новороссошанский: главная - ул. Коммунистическая, основные транспортные – ул. Верхняя, ул. Коммунистическая, ул. Молодежная, ул. Школьная;

- х. Платонов – ул. Зеленая;

- х. Свободный – ул. Маслова;

- х. Фоминка: главная – ул. Лесная, основные транспортные – ул. Лесная,                      ул. Молодежная;

- х. Херсонка – ул. Мира;

- х. Чумаков – главная – ул. Советская, основные транспортные – ул. Колхозная,       ул. Советская.

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено ниже:

Таблица 27

Состояние улично-дорожной сети

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | ст. Ермаковская | 4,82 | 2,84 | 1,04 | 0,94 |
| 2 | х. Верхнекольцов | 8,54 | 7,2 | - | 1,34 |
| 3 | х. Нижнекольцов | 5,77 | 2,4 | 2,5 | 0,87 |
| 4 | х. Новороссошанский | 9,11 | 5,59 | - | 3,52 |
| 5 | х. Платонов | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 6 | х. Свободный | 3,93 | 3,9 | - | 0,03 |
| 7 | х. Фоминка | 4,15 | 2,29 | - | 1,86 |
| 8 | х. Херсонка | 2,89 | 2,64 | - | 0,25 |
| 9 | х. Чумаков | 1,78 | 1,54 | - | 0,24 |
|  | всего | 41,59 | 29,0 | 3,54 | 9,05 |

Рисунок 11. Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- ст. Ермаковская – 2,37 км/кв. км;

- х. Верхнекольцов – 9,6 км/кв. км;

- х. Нижнекольцов – 9,95 км/кв. км;

- х. Новороссошанский – 6,51 км/кв. км;

- х. Платонов – 5,45 км/кв. км;

- х. Свободный – 12,68 км/кв. км;

- х. Фоминка – 7,83 км/кв. км;

- х. Херсонка – 4,66 км/кв. км;

- х. Чумаков – 5,39 км/кв. км.

Транспорт и транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт.

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка Ермаковского сельского поселения  приведены ниже:

Таблица 28.

Численность автомобильного парка

| № | Вид транспорта | Численность автопарка, авт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой | 304 |
| 2 | Грузовой | 14 |
| 3 | Автобусы | 2 |
| 4 | Мото | 22 |
| 5 | Прицепы | 31 |
|  | Всего | 373 |

Рисунок 12. Численность автомобильного парка

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Ермаковского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 157 автомобилей на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 128 автомобилей на 1000 жителей.  По данным Ростовстата количество легковых автомобилей на 1000 человек в Тацинском районе составляет 195 автомобилей. В среднем по Ростовской области данные показатели составляют 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно.

В Ермаковском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов (ст. Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Нижнекольцов,                                 х. Новороссошанский, х. Свободный, х. Фоминка, х. Херсонка, х. Чумаков) в районный центр. В населенных пунктах расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами. Перевозки обслуживают пригородные автобусные маршруты «Тацинская - Чумаков» (ежд) и «Тацинская – Фоминка» (вт, пт).

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт.

Объекты железнодорожного транспорта на территории Ермаковского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в                             ст. Тацинской (станция «Тацинская» - 20 км).

Транспортная инфраструктура.

На территории Ермаковского сельского поселения отсутствуют автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО). Ближайшие АЗС и СТО расположены в ст. Тацинской (20 км).

Искусственные транспортные сооружения на территории поселения представлены автодорожными мостами:

Таблица 29.

Искусственные транспортные сооружения

| № | Населенный пункт | Место расположения | Пересекаемое препятствие | Конструкция | Состояние | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ермаковская | пер. Липкина | балка | металлич. | хорошее | 15 |
| 2 | х. Верхнекольцов | ул. Заречная | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 7 |
|  |  | ул. Мира | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 6 |
| 3 | х. Ново-россошанский | ул. Коммунисти-ческая | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 20 |
| 4 | х. Фоминка | ул. Молодежная | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 50 |

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Ермаковского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все населенные пункты, входящие в состав поселения, связаны с центрами поселения и района автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- в целях обеспечения возможностей финансирования работ по  реконструкции, ремонту и текущему содержанию рекомендуется оформить в муниципальную собственность Тацинского района, с последующим присвоением значения местной автомобильной дороги общего пользования автодорогу «х. Новороссошанский –                       х. Чумаков»;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием: подъезд от автодороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» - г. Константиновск - ст. Тацинская к               х. Чумаков, протяженностью 3,5 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием ст. Ермаковская – х. Исаев (Жирновское городское поселение), протяженность в границах поселения около 4,5 км, которая обеспечит связь между Ермаковским и Жирновским поселениями.

Улично-дорожная сеть на территории Ермаковского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается  новое строительство дорог  в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов приведена в графической части проекта.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- ст. Ермаковская – 25,1 км;

- х. Верхнекольцов – 7,9 км;

- х. Нижнекольцов – 5,8 км;

- х. Новороссошанский – 13,6 км;

- х. Платонов – 1,0 км;

- х. Свободный – 5,0 км;

- х. Фоминка – 6,6 км;

- х. Херсонка – 4,9 км;

- х. Чумаков – 2,9 км.

Соответственно прогнозируемая плотность улично-дорожной сети может составить:

- ст. Ермаковская – 10,5 км/кв. км;

- х. Верхнекольцов – 8,9 км/кв. км;

- х. Нижнекольцов – 7,0 км/кв. км;

- х. Новороссошанский – 9,6 км/кв. км;

- х. Платонов – 9,1 км/кв. км;

- х. Свободный – 16,1 км/кв. км;

- х. Фоминка – 11,4 км/кв. км;

- х. Херсонка – 7,9 км/кв. км;

- х. Чумаков – 8,8 км/кв. км.

Транспортная инфраструктура.

Существующий уровень автомобилизации Ермаковского сельского поселения в настоящее время составляет 128 легковых автомобиля на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный рекомендуется принимать до 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. С учетом существующего в поселении уровня автомобилизации, на расчетный срок генерального плана можно прогнозировать его рост до 250 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с прогнозируемым уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Ермаковском сельском поселении на расчетный срок может составить: 250*2598/1000=650 легковых автомобилей.

Проектом предлагается строительство автодорожных мостов через пруд на в                    ст. Ермаковской и х. Нижнекольцов, которые обеспечат связь между северными и южными частями населенных пунктов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Ростовской области проектом в районе примыкания подъезда от х. Верхнекольцов к автодороге «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» - г. Константиновск -                            ст. Тацинская предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку  и станцию технического обслуживания легковых автомобилей на два поста.

4.10 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Существующее положение.

В состав Ермаковского сельского поселения входят девять населенных пунктов, расположенных на водоразделе между реками  Быстрая и Кагальник.

Водораздел пологий; расчленяющие его балки придают поверхности волнистый характер.

Водораздел покрыт лёссовидными суглинками мощностью 15-40м; на склонах – мощностью 12-25м. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа.

В балках Долгая и Фоминка в среднем  течении сохранились останцы I надпойменных террас высотой над урезом воды 2-3м. Таловый шов террас сглажен, плавный переход поверхности в склоны водораздела не позволяет четко выделить террасы.

Грунтовые воды в основном залегают на контакте суглинков и неогеновых глин, на глубине 15-30 м. Но местами на плотных разностях суглинков или прослоях глин возможно образование линз грунтовых вод на различных глубинах.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м.

Территория Ермаковского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Гидротехнические сооружения (ГТС).

По данным Администрации Ермаковского сельского поселения Тацинского района, на балансе поселения гидротехнических сооружений нет.

На территории поселения расположены 18 гидротехнических сооружений.

Техническое состояние и  мероприятия по обеспечению безопасности ГТС по данным обследования ГТС НТЦ «Геотехника», 14.07.2006г. и обследований ГТС района, 2007г.:

Таблица 30

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Перечень установленных дефектов и повреждений | Выводы и предложения для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1938044 | пруд "Дальний" балочный | Верховой откос разбит волнобоем, имеются участки оползания, на гребне просадки, утонение гребня в центральной части плотины до 1 м. Сбросной канал зарос камышом и жесткой растительностью | выполнить капитальный ремонт плотины, обустройство сбросного канала за счет средств софинансирования. |
| 1938045 | пруд "Песчаный" балочный | Верховой откос разбит волнобоем. По гребню плотины - просадки. На склонах сбросного канала отмечены участки оползания | кап.ремонт Акт от 6.02.2008 |
| 1938046 | пруд "Центральный" балочный | Подмыт волнобоем верховой откос | определить балансодержателя. Выполнять мониторинг эксплуатационного состояния ГТС за счет балансодержателя |
| 1938047 | пруд "Ермаковский" балочный | Верховой откос разбит волнобоем, имеются участки оползания, на гребне просадки, утонение гребня до1 м. В нижнем бьефе воронка размыва. Сбросной канал зарос густо растительностью | выполнить капитальный ремонт плотины, обустройствоводосбросных сооружений за счет софинансирования |
| 1138048 | пруд "Херсонский" балочный | Верховой откос разбит волнобоем, имеются участки оползания, на гребне просадки, утонение гребня до 2,5 м. Сбросной канал зарос камышом и жесткой растительностью | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять ремонт плотины и обустройство водосбросных сооружуний за счет средств с/п |
| 1938050 | пруд "Ключи" балочный | Верховой откос плотины подмыт. Склоны и дно сбросного канала заросли жесткой растительностью | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 1938051 | пруд "Шарпаевский" балочный | Верховой откос плотины подмыт. Склоны и дно сбросного канала заросли жесткой растительностью | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 1938052 | пруд "Холодный" балочный | Верховой откос разбит волнобоем. По гребню плотины - просадки. Сбросной канал зарос камышом | определить собственника. Выполнить текущий ремонт плотины и произвести расчистку водосбросного канала за счет средств собственника |
| 1138058 | пруд "Хуторской" балочный | Верховой откос плотины подмыт. Склоны и дно сбросного канала заросли жесткой растительностью | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 1138059 | пруд "Дальняя Россошь" балочный | Профиль плотины размыт, утонение гребня до 0,5 м. Видны следы переливов воды через гребень плотины. В левом примыкании плотины и берега проран | ликвидация ГТС |
| 1138060 | пруд "Бирючий" балочный | Подмыт волнобоем верховой откос | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 1138061 | пруд "Вербовый" балочный | Подмыт волнобоем верховой откос, сбросной канал зарос жесткой растительностью | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 1138062 | пруд "Удодовский-2" балочный | проран в теле плотины | самоликвидация ГТС |
| 1138063 | пруд "Удодовский-1" балочный | проран на участке сбросного канала | самоликвидация ГТС |
| 1138064 | пруд "Водяной" балочный | Подмыт волнобоем верховой откос, сбросной канал зарос жесткой растительностью | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 1138065 | пруд "Платоновский - верхний" балочный | Верховой откос разбит волнобоем. По гребню плотины -просадки. Ж/б конструкции порога водослива подвержены разрушению | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 1138066 | пруд "Платоновский - малый" балочный | Проран в теле плотины, утонение гребня до 1 м, отсутствие водосбросных сооружений | самоликвидация ГТС |
| 1138067 | пруд "Платоновский - нижний" балочный | Верховой откос плотины подмыт. Склоны и дно сбросного канала размыты. Разрушены ж/б плиты водослива | оформить правоустанавливающие документы на администрацию с/п. Выполнять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |

Все вышеперечисленные ГТС, расположенные на территории поселения, списаны.

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания, оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами 	    и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

3) благоустройство прибрежной территории;

4) агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. До выполнения  планировочных работ на проектируемых  территориях необходимо снять растительный грунт.

Ниже  представлена краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту, и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Ермаковского сельского поселения.

Ст. Ермаковская.

Ст. Ермаковская расположена на балке Долгая - правый приток реки Быстрая. Балка имеет временные водотоки на которых устроены пруды, ориентирована в широтном направлении.

Рельеф территории станицы относительно сложный. Балка Долгая пересекает всю территорию населенного пункта и делит его на северную и южную части. На северо-западной окраине населенного пункта в границы селитебной территории вклинивается балка Бол. Рудая. Абсолютные отметки  изменяются от 63,0 до 80,00м.

Уклоны территории направлены в сторону существующих балок. Уклоны по улицам изменяются в пределах от 4 до 50‰. На территории станицы есть участки существующих улиц, уклоны которых имеют значения меньше минимальных нормативных (мин. 4 ‰). Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный.  На проектируемой территории проведение планировочных работ является нецелесообразным, так как жилая застройка и улично-дорожная сеть станицы на данный момент уже  сформированы. Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации. Канавы в населенных  местах устраиваются с креплением дна и откосов по смоченному или по всему периметру. Канавы могут заменятся лотками  из бетонных или железобетонных элементов. Уклоны 2,5 -3 ‰ открытой дождевой сети на улицах принимаются  исходя из скорости протекания стока не менее 0,6 м/с.

Семь отстойных очистных сооружений расположены в границах населенного пункта на склонах балки Долгая. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в водоток, который идет по дну балки, и в пруд «Ермаковский» балочный б.Долгая.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается  устройство водопропускных труб:

- три трубы на западной окраине населенного пункта (ул. Гунькина; ул.Северная; проектируемая дорога, проходящая вдоль водотока, идущего по дну балки Долгая);

- две трубы на северной окраине населенного пункта (проектируемая дорога, проходящая вдоль водотока, идущего по дну балки Долгая; на продолжении ул. Гунькина).

Хутор Херсонка.

Хутор Херсонка расположен на склоне балки Долгая.

Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными  уклонами 4-39‰,  направленными в сторону балки Долгая. На северо-западной окраине населенного пункта в границы селитебной территории вклиниваются балка Абрамовская. Уклоны территории направлены в сторону существующих балок. Абсолютные отметки  изменяются от 62,0 до 75,00м.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

Два отстойных очистных сооружения расположены в границах населенного пункта на склоне балки Долгая. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в водоток, который идет по дну балки.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Хутор Нижнекольцов.

Хутор Нижнекольцов расположен на склонах балки Долгая.

Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными  уклонами 4-44‰,  направленными в сторону балки. Балка Долгая пересекает всю территорию населенного пункта и делит его на северную и южную части. На юго-восточной окраине населенного пункта в границы селитебной территории вклиниваются балка Обухова. Уклоны территории направлены в сторону существующих балок. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балок, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод. Абсолютные отметки  изменяются от 72,0 до 85,00м.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

Два отстойных очистных сооружения расположены в центральной части населённого пункта на склоне балки Долгая. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в водоток, который идет по дну балки.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается  устройство водопропускных труб:

- одна труба на юго-западной окраине населенного пункта;

- одна труба в трехстах метрах на запад от западной границы х.Нижнекольцов.

Хутор Верхнекольцов.

Хутор Верхнекольцов расположен на балке Долгая. Балка пересекает всю территорию населенного пункта и делит его на северную и южную части.

Рельеф территории хутора относительно сложный, пересеченный ветками балок и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы. Проходя с севера на юг, в северную часть населенного пункта вклинивается балка Песчаная. Южную часть хутора пересекает балка Лесная. Уклоны территории направлены в сторону существующих балок. Абсолютные отметки  изменяются от 77,0 до 97,00м.

Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 46‰. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балок, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

Два отстойных очистных сооружения расположены в центральной части населённого пункта на склоне балки Долгая. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в водоток, который идет по дну балки.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается  устройство водопропускных труб:

- две трубы в северо-западной части населенного пункта (ул.Заречная; проектируемая дорога, проходящая вдоль водотока, идущего по дну балки Долгая);

- одна труба в центральной части населенного пункта - ул.Мира;

- одна труба в юго-восточной части населенного пункта - ул.Вилкомира.

Хутор Фоминка.

Хутор Фоминка расположен на левом борту балки Фоминка – правого притока р.Быстрая, при впадении в балку Фоминка левых притоков – балок Холодная и Терновая.

- Рельеф территории хутора сложный, пересеченный ветками балок и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы. Балки растущие, имеет глубокий врез и  крутые борта.

Уклоны территории направлены в сторону существующих балок. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 29‰. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балок, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 47,0 до 70,00м, урезы прудов 53-54м.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

- На территории населенного пункта расположены четыре отстойных очистных сооружения:

- - одно сооружение – на склоне балки Холодная; сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в пруд «Холодный» балочный б.Холодная-б.Фоминка;

- - три сооружения – на склоне балки Фоминка; сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в балку.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается  устройство трёх водопропускных труб в северо-западной части населенного пункта (ул.Кавказская; проектируемая дорога).

Хутор Свободный.

Хутор Свободный расположен на склонах балки Дальняя Россошь – правом притоке р.Кагальник.

- Рельеф территории хутора сложный, пересеченный ветками балки Дальняя Россошь и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы. Балка растущая, имеет глубокий врез и  крутые борта, раскрыта в сторону р.Кагальник, ориентирована в меридиональном направлении. Своим пространственным положением балка делит территорию хутора на восточную и западную части.

Уклоны территории направлены в сторону существующей балки. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 28‰. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балки, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 115,0 до 126,00м.

На территории хутора есть участки существующих улиц, уклоны которых имеют значения меньше минимальных нормативных (мин. 4 ‰). Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный.  На проектируемой территории проведение планировочных работ является нецелесообразным, так как жилая застройка и улично-дорожная сеть станицы на данный момент уже  сформированы. Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации. Канавы в населенных  местах устраиваются с креплением дна и откосов по смоченному или по всему периметру. Канавы могут заменятся лотками  из бетонных или железобетонных элементов. Уклоны 2,5 -3 ‰ открытой дождевой сети на улицах принимаются  исходя из скорости протекания стока не менее 0,6 м/с.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

- Два отстойных очистных сооружения расположены в южной части населенного пункта, на склоне балки. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в балку Дальняя Россошь.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается  устройство водопропускных труб:

- ул.Восточная, в центральной части хутора;

- проектируемая дорога, перпендикулярная ул.Восточная;

- проектируемая дорога, перпендикулярная ул.Маслова.

Хутор Платонов.

Хутор Платонов расположен на водоразделе балок Королькова и Холодной – правых притоков б. Ближняя Россошь, в свою очередь являющимся правым притоком р. Кагальник.

Рельеф территории хутора простой – равнинные территории с равномерным уклоном не  менее 5‰. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 145,0 до 155,00м.

Уклоны территории направлены в сторону балки Холодная. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 5 до 15,7‰.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

- Одно отстойное очистное сооружение расположено на склоне балки Холодная. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в балку Холодная.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Хутор Новороссошанский.

Хутор Новороссошанский расположен на склонах балки Дальняя Россошь, в прибрежной части реки Дальний Россошь – правом притоке р.Кагальник.

- Рельеф территории хутора сложный, пересеченный ветками балок Дальняя Россошь, Васильевка, Берючья и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы. Балки растущие, имеет глубокий врез и  крутые борта.

Уклоны территории направлены в сторону существующих балок. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 55‰. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балок, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 70,0 до 95,00м.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

Шесть отстойных очистных сооружений расположены в границах населенного пункта на склонах балки Дальняя Россошь. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в реку Дальний Россошь.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается  устройство девяти водопропускных труб:

- одна труба в северной части населенного пункта- ул.Пролетарская;

- девять труб в центральной части населенного пункта – проектируемая дорога, параллельная ул.Верхняя; ул.Верхняя; ул.Коммунистическая; проектируемая дорога, проходящая вдоль р.Дальний Россошь: проектируемая дорога, перпендикулярная пер.Кавказский; ул.Школьная; ул.Молодежная; проектируемая дорога, параллельная ул.молодежная.

Хутор Чумаков.

Хутор Чумаков расположен на склонах балки Дальняя Россошь, в прибрежной части реки Дальний Россошь – правом притоке р.Кагальник.

- Рельеф территории хутора сложный, пересеченный ветками балки Дальняя Россошь и водоразделами, образуя отдельно расположенные холмы. Балка растущая, имеет глубокий врез и  крутые борта.

Уклоны территории направлены в сторону существующей балки. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 52,5‰. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балок, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 62,80 до 74,00м.

- Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

Одно отстойное очистное сооружение расположено в границах населенного пункта на склоне балки Дальняя Россошь. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в реку Дальний Россошь.

На производственных территориях около населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Общее количество очистных отстойных сооружений по поселению - 27.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

Территория Ермаковского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории.

В западной части х.Нижнекольцов наблюдаются оврагообразующие процессы - 4-х метровый овраг вклинивается в селитебную территорию хутора. Вблизи обрыва проходит проектируемая дорога. Для избежания оползневых явлений проектом предусматриваются мероприятия по укреплению склонов оврагов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 	     	  планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и         	  сокращение поливов на оползневых склонах;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (листы – 3,4,9,11,12,13) нанесены зоны возможного разрушения склонов балок  (граница территории с уклоном  > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия.

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

При использовании естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод дождевой канализации проектом предлагается  провести мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска и устройство гидроизоляции (в целях защиты подземных вод).

От очистных сооружений отвод воды организовать по вершинным овражным сооружениям (быстротоки, перепады и лотки-консоли). Грунт ниже выпуска укрепить бетоном с устройством водоотбоев.

Для уменьшения скорости движения воды и укрепления дна в оврагах проектом предлагается устройство донных сооружений из плетня, дерева, камня или бетона.

Более подробно мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия по борьбе с просадочностью.

В Ермаковском сельском поселении лёссовидные грунты проявляют просадочные свойства I типа.

Явление просадочности заключается в уменьшении прочности пород при увлажнении и доуплотнении, которое сопровождается  необратимым изменением их структуры. Неравномерные просадки  пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образования в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения сооружений.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

- Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов балочных в ст. Ермаковская, хуторах: Чумаков, Свободный, Фоминка, Херсонка, Ермаковская, Нижнекольцов, Верхнекольцов, русла реки Дальний Россошь и прилегающих территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и территорий  общего пользования.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями   на стадии рабочего проекта.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Гидротехнические сооружения (ГТС).

Проектные предложения.

Проектом на расчетный срок предлагается восстановление списанных ГТС, указанных выше, для сельскохозяйственных нужд и рекреационного использования.

Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время на территории Ермаковского сельского поселения расположена одна санкционированная свалка в 315м от х. Свободный, площадью 0,5га.

Хозяйств, осуществляющих санитарную очистку населенных пунктов, на территории поселения нет. Способ сбора и транспортировки отходов – самовывоз.

Проектное предложение.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

В данном проекте предлагается закрытие существующей санкционированной свалки и рекультивация земель, так как технология захоронения отходов и санитарно защитная зона от жилой застройки не соответствует нормативным показателям.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз    бытовых отходов с территорий хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год).

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 31

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 2375 | 0,450 | 1,1 | 1068,8/ 2612,5 |  |  |
| Расчетный срок 2030г. | 2598 | 0,813 | 1,99 | 2112/ 5170 | 1372,8/ 3360,5 | 560 |

Проектом предлагается устройство двух полигонов ТБО на новых участках:

- в 1000м на север от ст.Ермаковская;

- в 1266м на северо-запад от х.Новороссошанский.

Общую проектную вместимость полигонов (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигонов

,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

Em=1.1+1.99⋅2375+2598⋅201.3734=24765,4м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

Фус=3∗0.5∗24765,410=0.37га

Ф=1.1∗0.37+0.1∗0.37=0.44га

Таким образом, необходимая площадь для размещения полигонов составляет 0,44га. Свободные площади полигонов удовлетворят потребности  в складировании ТБО на расчетный срок для Ермаковского сельского поселения.Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется создание  мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение.

В Ермаковском сельском поселении  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг. В среднем количество смета на текущий момент составит 2030 тонн, на расчетный срок  5096 тонн.

4.11 Инженерная инфраструктура

Комплексный анализ и оценка современного состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

Инженерно-техническая инфраструктура.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения Ермаковского сельского поселения являются артезианские скважины расположенные на территории населенных пунктов сельского поселения. По сведениям, полученным в администрации сельского поселения вода соответствует нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. На момент разработки генерального плана лицензия на право пользования недрами находится в стадии оформления. Эксплуатацией систем водоснабжения сельского поселения занимается МУП «Ермак».

Большинство населенных пунктов оборудованы централизованными системами водоснабжения. Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице 32:

Таблица 32

| Населенный пункт | Водозаборные скважины |  | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество, шт | произво-дитель-ность, м3/час | коли-чество, шт | объем резер-вуара, м3 | матери-ал труб | протя-жен-ность, км | сте-пень износа, % |
| ст.Ермаковская | 3 | 16,5 | 3 | 25 | сталь, а/ц | 5 | 100 |
| х.Верхнекольцов | 3 | 19,5 | 5 | 15 | сталь, чугун | 9,4 | « |
| х.Нижнекольцов | 1 | 6,5 | 1 | 15 | сталь | 2 | « |
| х.Фоминка | 1 | 6,5 | 1 | 10 | сталь | 2 | « |
| х.Свободный | 1 | 6,5 | 1 | 15 | сталь | 1 | « |
| х.Новороссошанский | 1 | 10 | 1 | 10 | сталь, чугун | 10,2 | « |
| Итого: | 10 |  | 12 |  |  | 29,6 |  |

В скважинах установлены артезианские насосы ЭЦВ6-10-140 и ЭЦВ6-6,5-80 производительностью 10, 6,5 м3/час.  Водозаборные скважины  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Подаваемая в системы централизованного водопровода вода используется населением на хозяйственно-питьевые нужды. Из скважин вода по водоводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в станице и хуторах являются водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводных сетях установлены   водонапорные  башни объемом баков 10,15,25 м3. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Обеспеченность населения водой внутридомовым водоснабжением в среднем по поселению составляет 43%. Остальное население в хуторах имеющих централизованные системы водопровода обеспечивается водой из индивидуальных дворовых колодцев.

Водоснабжение хуторов Чумаков и Платонов осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев.

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице 33:

Таблица 33

| Наименование населенного пункта | Количество присоединен- ных абонентов | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | м3/сут | Среднесуточное водопотребле-ние на 1 человека |
| ст.Ермаковская | 171 | 14,2 | 39,0 | 61 |
| х.Верхнекольцов | 148 | 12,2 | 33,0 | 65 |
| х.Нижнекольцов | 14 | 1,2 | 3,0 | 34 |
| х.Фоминка | 12 | 1,2 | 3,0 | 24 |
| х.Свободный | 14 | 1,2 | 3,0 | 41 |
| х.Новороссошанский | 59 | 3,6 | 10,0 | 19 |
| Итого: | 418 | 33,6 | 91,0 |  |

Как видно из приведенных выше данных, фактическое водопотребление в населенных пунктах поселения ниже нормативного.

Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Газо – и теплоснабжение.

Источником газораспределения для населенных пунктов Ермаковского сельского поселения является ГРС Жирнов, расположенная с южной стороны поселка городского типа Жирнов. ГРС подключена к магистральному  газопроводу – отводу, проложенному от станицы Грачи (Белокалитвенский район). На момент разработки генерального плана из всех населенных пунктов поселения газифицированы только станица Ермаковская, хутора Нижнекольцов и Верхнекольцов.

Газораспределительная система поселения выполнена по многоступенчатой схеме. От ГРС  до ГГРП, расположенного в районе хутора Херсонка проложен межпоселковый газопровод высокого давления I категории. В ГГРП происходит снижение давления газа до 0,5 МПа после чего газ  по газопроводу II категории подается на ГРПШ, расположенные в станице Ермаковской, хуторах Верхнекольцов и Нижнекольцов где происходит снижение давления газа с высокого на низкое. После ГРПШ, установленных  в станице Ермаковской газ подается в газораспределительную сеть станицы. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Общая протяженность газопроводов в поселении составляет 23 км, в том числе высокого давления 2,7 км. На момент разработки генерального плана сети газоснабжения низкого давления в хуторах Верхнекольцов и Нижнекольцов не проложены. В поселении имеется проектная документация на газоснабжение хуторов Херсонка, Верхнекольцов и Нижнекольцов, разработанная ООО «ЮТП».

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. По сведениям, представленным администрацией сельского поселения, объем потребления газа в 2010 году составил 1599 тыс.м3.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных). Степень газификации поселения составляет 10%, что значительно ниже показателей определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года»

Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Ермаковского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 35/10 кВ «В.Кольцовская» филиала ОАО «МРСК Юга» -«Ростовэнерго».  От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Тацинское УЭС СВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице 34:

Таблица 34

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности |  | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ «В.Кольцовская» | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 26,25 | 1,6 | 24,56 | 20,88 | открыт |

По информации, полученной от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», потребление электрической энергии в поселении за 2010 год составило 1,271млн.кВт.час.

Системы связи.

- Телефонная связь.

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует 3 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице 35:

Таблица 35

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействован-ная абонентская емкость | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Новороссошанский ул.Коммунистичес-кая,23 | Протон-ССС | 160 | 96 | 18,1 |
| ст.Ермаковская ул.Попова,51 | АТСК-50/200 | 100 | 55 | 8,6 |
| х.Верхнекольцов ул Мира,6 | Протон-ССС АТСК-50/200 | 10 50 | 2 27 | 5,6 |
| Итого: |  | 320 | 180 |  |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в станице Ермаковской и хуторе Верхнекольцовском значительно ниже показателей определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах хутора проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет.          Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действует один оператор мобильной связи - ОАО «Мегафон», который оказывает полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия1, Южный регион, Россия К. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в станице Ермаковской по ул.Липкина,5, хуторах Верхнекольцов по ул.Мира,6 и Новороссошанский по ул.Первомайской,3. Отделения обслуживаются Белокалитвинским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

Проектная организация территории.

Настоящий раздел проекта генерального плана Ермаковского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в  задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

Таблица 36

| Населенный пункт | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | Расчетный срок | Прирост населения |
| ст.Ермаковская | 681 | 781 | 100 |
| х.Херсонка | 202 | 222 | 20 |
| х.Фоминка | 133 | 133 | - |
| х.Верхнекольцов | 561 | 561 | - |
| х.Нижнекольцов | 97 | 177 | 80 |
| х.Новороссошанский | 536 | 559 | 23 |
| х.Чумаков | 130 | 130 | - |
| х.Платонов | 2 | 2 | - |
| х.Свободный | 33 | 33 | - |
| Итого по поселению: | 2375 | 2598 | 223 |

Данные по жилищному фонду:

Таблица 37

| Населенный пункт | Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующий | Расчетный срок |
| ст.Ермаковская | Жилые дома усадебного типа | 14,05 | 16,9 |
| х.Херсонка | « | 3,3 | 4,0 |
| х.Фоминка | « | 2,4 | 2,4 |
| х.Верхнекольцов | « | 10,4 | 10,4 |
| х.Нижнекольцов | « | 1,2 | 3,2 |
| х.Новороссошанский | « | 10,8 | 12,0 |
| х.Чумаков | « | 2,5 | 2,5 |
| х.Платонов | « | 0,05 | 0,05 |
| х.Свободный | « | 1,3 | 1,3 |
| Итого по поселению: |  | 46,0 | 52,75 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

2. Схема территориального планирования Тацинского района, Том 8,раздел 2, выполненная в составе схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации ОАО «НИИПГградостроительства г.Санкт-Петербург в 2008 году.

3. Материалы, предоставленные администрациями Тацинского района и Ермаковского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

4.  Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения.

При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу 38:

Таблица 38

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| ст.Ермаковская | 160,70 | 781 | 125,0 | 55,0 | 12,0 | 12,0 | 204,0 |
| х.Херсонка | « | 222 | 36,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 57,0 |
| х.Фоминка | « | 133 | 21,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 34,0 |
| х.Верхнекольцов | « | 561 | 90,0 | 39,0 | 9,0 | 9,0 | 147,0 |
| х.Нижнекольцов |  | 177 | 28,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 44,0 |
| х.Новороссошанский |  | 559 | 89,0 | 42,0 | 9,0 | 9,0 | 149,0 |
| х.Чумаков |  | 130 | 21,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 34,0 |
| х.Платонов |  | 2 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| х.Свободный |  | 33 | 5,0 | 2,0 | - | - | 7,0 |
| Итого по поселению: |  | 2598 | 416,0 | 183,0 | 39,0 | 39,0 | 677,0 |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение разведочных работ на участке недр, расположенных в пределах территории Ермаковского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения населенных пунктов, имеющих централизованные системы  водоснабжении.

1. Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

2. Замена глубинных насосов в  существующих артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа. Производительность насосов уточняется на последующих стадиях проектирования.

3. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Херсонка с подключением ее к системе централизованного водоснабжения станицы Ермаковской. Строительство водонапорной башни в западной стороне улицы Мира. В баке водонапорной башни, кроме аварийного запаса, должен храниться  противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.  Объем баков водонапорной башни и высота ствола определяются на последующих стадиях проектирования.

- 4. Строительство новых артезианских скважин в хуторах Нижнекольцов, Фоминка, Свободный, Новороссошанский.

- 5. Строительство новых водонапорных башен в хуторах Нижнекольцов, Фоминка, Новороссошанский, станице Ермаковской.

- 6.  Установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды.

7.  Выполнение работ по оборудованию зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- 8. Водоснабжение хуторов Чумаков и Платонов предлагается осуществлять по существующей схеме – из индивидуальных колодцев.

Выполнение указанных мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Для всех населенных пунктов поселения ,после утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Результаты расчетов водоотведения по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу 39:

Таблица 39

| Населенный пункт | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| ст.Ермаковская | 160 | 781 | 125,0 | 12,0 | 12,0 | 149,0 |
| х.Херсонка | « | 222 | 36,0 | 3,0 | 3,0 | 42,0 |
| х.Фоминка | « | 133 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 25,0 |
| х.Верхнекольцов | « | 561 | 90,0 | 9,0 | 9,0 | 108,0 |
| х.Нижнекольцов |  | 177 | 28,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 |
| х.Новороссошанский |  | 559 | 89,0 | 9,0 | 9,0 | 107,0 |
| х.Чумаков |  | 130 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 25,0 |
| х.Платонов |  | 2 | 1,0 | - | - | 3,0 |
| х.Свободный |  | 33 | 5,0 | - | - | 5,0 |
| Итого по поселению: |  | 2598 | 416,0 | 39,0 | 39,0 | 494,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0м. Производительность насосов уточняется на последующих стадиях проектирования.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС, предлагается отводить в балки Долгая, Васильевка, Дальняя. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято, исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- хутор Верхнекольцов – 2 ЛОС в западной части хутора с обеих сторон балки Долгая;

- хутор Нижнекольцов –1 ЛОС в западной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Долгая;

- станица Ермаковская  – 2 ЛОС в центральной части станицы с обеих сторон балки Долгая;

- 2 ЛОС в западной части станицы с обеих сторон балки Долгая;

- хутор Херсонка -   1 ЛОС в западной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Долгая;

- хутор Новороссошанский - 1 ЛОС в центральной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Васильевка;

- 1 ЛОС в южной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Дальняя.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат в установленном порядке согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализование хуторов Фоминка, Чумаков, Платонов, Свободный предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения,в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо – и теплоснабжение.

Проектом генерального плана, в течение расчетного срока реализации генерального плана, предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунктов поселения за исключением хутора Платонов. Газификацию хуторов поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.)

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в таблице 40:

Таблица 40

| Годовые расходы, тыс.м3 |  |  |  | Максимальные часовые расходы, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| ст.Ермаковская |  |  |  |  |  |  |  |
| 188,9 | 805,8 | 693,0 | 1691,0 | 105 | 419 | 348 | 872 |
| х.Верхнекольцов |  |  |  |  |  |  |  |
| 146,8 | 626,1 | 541,0 | 1313,9 | 81 | 326 | 270 | 677 |
| х.Нижнекольцов |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,7 | 88,2 | - | 108,9 | 11 | 46 | - | 57 |
| х.Новороссошанский |  |  |  |  |  |  |  |
| 156,8 | 669.2 | 578,2 | 1404,2 | 87 | 348 | 290 | 725 |
| х.Платонов |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | 88,2 | - | 108,8 | 11 | 46 | - | 57 |
| х.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 | 133,4 | - | 164,7 | 17 | 69 | - | 86 |
| х.Фоминка |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,9 | 191,5 | - | 236,4 | 25 | 100 | - | 125 |
| х.Херсонка |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,7 | 203,3 | - | 251,0 | 26 | 106 | - | 132 |
| х.Чумаков |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,9 | 174,3 | - | 215,2 | 23 | 91 | - | 114 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 698,6 | 2980,0 | 1812,2 | 5491.1 | 386 | 1551 | 908 | 2845 |

Для определения прогнозируемых объемов потребления тепловой энергии и природного газа на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий на территории поселения, в проекте генерального плана использованы укрупненные показатели с учетом параметров проектируемой застройки и планируемой численности населения.

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребления природного газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий, на расчетный срок, определено с учетом увеличения численности населения и увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения и приведено в таблице 41:

Таблица 41

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение |
| ст.Ермаковская | 88,0 | 17,0 |
| х.Херсонка | 22,0 | 3,0 |
| х.Фоминка | - | - |
| х.Верхнекольцов | - | - |
| х.Нижнекольцов | 61,0 | 13,0 |
| х.Новороссошанский | 37,0 | 4,0 |
| х.Чумаков | - | - |
| х.Свободный | - | - |
| Итого по поселению: | 208,0 | 37,0 |

Прогнозируемое увеличение годового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

- 245,0 м3/час;

- 517 тыс.м3/год.

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Газификацию хуторов Новороссошанский, Чумаков, Свободный предлагается выполнить по межпоселковому газопроводу высокого давления II в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз».

Газификацию планируемых к размещению объектов проектом генерального плана предлагается осуществить от ГРПШ, размещаемых в каждом из хуторов по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведены к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице 42:

Таблица 42

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.Ермаковская | 2,85 | 15,0 х 1,3* | 56,0 |
| х.Херсонка | 0,7 | « | 14,0 |
| х.Фоминка | - | - | - |
| х.Верхнекольцов | - | - | - |
| х.Нижнекольцов | 2,0 | 15,0 х 1,3* | 39,0 |
| х.Новороссошанский | 1,2 | « | 23,0 |
| х.Чумаков | - | - | - |
| х.Платонов | - | - | - |
| х.Свободный | - | - | - |
| Итого: | 6,75 | 15,0 х 1,3* | 132,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 172,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 146,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

- Системы связи.

Проектом предлагается  полная модернизация всех АТС с заменой аналогового оборудования на цифровое, что позволит повысить качество связи и расширить объем предоставляемых дополнительных услуг;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение  следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

5. Охрана окружающей среды.

Оценка состояния компонентов окружающей среды.

Основным приоритетом согласно Федерального закона №7  «Охрана окружающей среды» от 10.01.2002 г., является экологическая стратегия градостроительного  развития  Ермаковского с.п., направленного  на  обеспечение  устойчивого  и экологически безопасного развития производственных  сил  на  территории, создание условий обеспечивающих снижение  антропогенного  воздействия  на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Комплексная оценка территории Ермаковского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Ермаковское сельское поселение расположено в юго-западной части Тацинского района.

Транспортную  систему поселения составляют региональная, межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г.Волгодонск» – г. Константиновск – ст. Тацинская связывает  Ермаковское поселение с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в ст. Тацинской ( станция «Тацинская» - 20км).

Большинство населенных пунктов (ст.Ермаковская, х. Верхнекольцов, х. Нижнекольцов, х. Фоминка, х. Свободный, х. Новороссошанский) оборудованы централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение хуторов Чумаков и Платонов осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев.

Система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

На момент разработки генерального плана из всех населенных пунктов поселения газифицированы только станица Ермаковская, хутора Нижнекольцов и Верхнекольцов.

Отопление объектов общественного назначения ( школы, детские сады, клубы и тп.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных.-.газовых или угольных.

Электроснабжение.

Сверхнормативный износ электрических сетей возрастает – это связано с ростом электрофикации быта сельского населения и отставания реконструкции линий 10 и 0.4кв и трансформаторных  подстанций.

Система культурно-бытового обслуживания развита в ст. Ермаковской, в х.Верхнекольцове и х.  Новороссошанском.

18 гидротехнических сооружений списаны.

Система планировочных ограничений на Ермаковское сельское поселение разработана на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории:

Территории ограниченного градостроительного развития по рельефу с уклоном > 100 промилле обозначены на опорных планах.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы:

б. Долгая(43км) -100ми 50м,

б.Дальняя Россошь(63км) – 200м и 50 м.

б.Ближняя Россошь(52км) – 200 и 50м,

б.Фоминка (34;км) – 100м и 50 м.

Ширина санитарно-защитных зон:

- от ЛЭП – 110 кВ – 20 м, от ЛЭП – 35 кВ – 15 м по обе стороны от крайних проводов;

- от кладбища – 50 м;

- от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300м.

- от полигонов ТБО , скотомогильников и сибиреязвенного захоронения  - 1000 м.

Атмосферный воздух.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Район проектирования испытывает воздействие воздушных масс, различных по происхождению и своим физическим свойствам: холодного арктического воздуха, морского атлантического, а также нередки вторжения континентального воздуха из Казахстана, тропический воздух со средиземного бассейна и Ирана. Все воздушные массы, приходящие на территорию в значительной мере трансформированы в континентальные под воздействием подстилающей поверхности. Повторяемость континентального воздуха составляет  летом  60-70%,  зимой 80% и более.

В соответствии с СаНПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеопараметров Тацинский район Ростовской области относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Континентальный район, что существенно сказывается на условиях переноса и рассеивания промышленных выбросов от низких холодных источников и санитарно-гигиенического состояния атмосферного воздуха. Средние годовые климатические параметры для зоны с повышенным ПЗА представлены в таблице 43. Здесь имеют место: приземные инверсии с различной интенсивностью, застой атмосферного воздуха и непродолжительные туманы.

Таблица  43

Аэроклиматические характеристики воздушного бассейна

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) |  |  |
| приземные инверсии: |  | 30-45 |
| повторяемость | % |  |
| мощность инверсионного слоя | км | 0,3-0,6 |
| интенсивность инверсионного слоя | оС | 2-6 |
| повторяемость скоростей ветра 0-1м/с |  | 20-40 |
| повторяемость непрерывно подряд дней застоя воздуха | дней | 8-18 |
| высота слоя перемещения | км | 0,7-1,0 |
| продолжительность тумана | час | 79 |

На территории Ермаковского  с.п. основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, количество которого в районе ежегодно увеличивается, некачественное состояние автодорог и недостаточный объем зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности) вдоль автомобильных дорог.  Также загрязняет воздух машинотракторынй парк сельхозпроизводителей, а также в летний период выжигание сухой растительности.

В зоне жилых застроек вдоль автодорог наибольший удельный вес от выхлопов автотранспорта составляет – озон, пыль, формальдегид.

Основной источник загрязнения воздушной среды - это автотранспорт, на долю которого приходится около 70% всех поступающих в атмосферу загрязняющих веществ.

К веществам, формирующим высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе можно отнести: взвешенные  вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется  выбросами от автотранспортных средств, котельных и частично - от объектов промышленного назначения.

Существующий уровень автомобилизации Ермаковского сельского поселения в настоящее время составляет 128 легковых автомобиля на 1000 жителей..На расчетный срок – 250 автомобилей на 1000 жителей.

Кроме того, на состояние атмосферного воздуха в поселениях района негативное влияние оказывают выбросы бытовых печей индивидуальной жилой застройки, где в качестве топлива используется уголь.

Перевод использующих в качестве топлива уголь котельных и бытовых печей с твердого топлива на газообразное позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Согласно  Специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской  федерации, вредных (загрязняющих) веществ» введение в действие технических нормативов  выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

- экологического класса 2 – с даты вступления в силу настоящего регламента;

- экологического класса 3 – с 1 января 2008 г.;

- экологического  класса 4 – с 1 января 2010 г.;

- экологического класса 5 – с  1 января 2014 г.

В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей.

Выводы.

Основными источниками загрязнения воздуха  в  Ермаковском  сельском поселении Тацинского района является автотранспорт.

Водные ресурсы.

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Основными водными объектами являются балочные пруды и гидротехнические сооружения, которые в настоящее время все списаны. На территории поселения расположены 18 гидротехнических сооружений .

Проектное решение предусматривает выполнение всего комплекса работ для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС и принятие их на баланс администрации Ермаковского  с.п.

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются  антропогенному  воздействию  с  различной степенью  интенсивности.

Почвы.

Характеристики почв:

Почвы в основном - черноземы южные среднемощные, слабосолонцоватые, слабосмытые. А также присутствуют недоразвитые дерновые каменистые щебеночные почвы, черноземы южные слабосмытые, черноземы террасовые местами слабосолончаковые, почвенные комплексы: аллювиальных луговых почв и солонцов луговых;  чернозёмовидные супеси среднемощные и мощные.

Основным  источником загрязнения почв территории  тяжелыми металлами и углеводородами служит железнодорожный  и автомобильный транспорт, предприятия. Загрязняющие вещества – (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, бенз(о)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредованно, через загрязнения воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям. Процессы самоочищения среды, о которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены  вдоль автодорог.

Непосредственное  загрязнение почв вследствие  разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории предприятий, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления.

На имеющихся несанкционированных свалках высока вероятность заражения почвы высокотоксичными веществами.

Выводы.

Основные загрязнения почв происходит вдоль автомобильных и в районе  свалок твердых бытовых отходов, а также на территории  предприятий.

Электромагнитная обстановка.

Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения предающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

Радиационная  обстановка.

Данных по радиоционной обстановке в Ермаковском с.п. нет. Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Тацинского района данными по Ермаковскому с.п. не располагает.

Шумовая обстановка.

Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум за счет  улиц с интенсивным движением.   Основными  источниками шума в Ермаковском с.п. являются автомобильный.

Уровни шума  на улицах и прилегающей территориях зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна.

Таблица 44

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны - усадебная застройка | 55/55 | 0,8 ПДК/1 ПДК |
| Общественно-деловые зоны | 60 | То же |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК |
| Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | Не нормируется |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | То же |

Градоэкологические  мероприятия.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Ермаковского сельского поселения  направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей  среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. От 05.02. 2007 г.);

- Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ» (ред. от  30.12.2006 г.);

- Водный кодекс  РФ от 03.07.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ( ред. от 29.12.2006)

- Земельный кодекс  РФ  от 25.10.01. г. №136-ФЗ (ред. от 10.05.2007);

- Федеральный закон « Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. №96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ  (ред. от 18.12.2006 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение  приоритетных вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни граждан

- снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- обеспечение высокого уровня комфортности проживания населения и др.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой  и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития района.

Предложения по градостроительному развитию базируется на анализе предыдущей проектной документации, комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты  градостроительной деятельности.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Снижение сверхнормативного уровня шума  достигается  при  использовании в строительстве  шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Согласно действующему законодательству не допускается размещение жилой застройки и садоводств в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов. Предлагается возможность сокращения санитарно-защитных  зон предприятий за счет внедрения новейших технологий или перепрофилирование предприятий с  уменьшением класса опасности.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в таблице  45.

Таблица 45

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды.

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферный воздух | - внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; - разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях; - производить мониторинг за состоянием атмосферного воздуха и установку стационарных и передвижных постов за соблюдение выбросов в атмосферу вредных веществ; - проектом предусматривается газификация всех населенных пунктов и использование проектируемыми и существующими котельными газового топлива; - организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - существующий уровень автомобилизации в поселении - 128 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 250 автомобилей на 1000 жителей. - создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III); - сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам Ермаковского поселения. |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | - создание локальных очистных сооружений канализации ( ЛОС) для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей в х. Верхнекольцов – 2ЛОС,х.Нижнекольцов -1ЛОС,ст.Ермаковская – 4 ЛОС, х. Херсонка – 1ЛОС, х.Новороссошанский – 2ЛОС. Хутора Чумаков, Платонов, Фоминка, Свободный канализуются по существующей схеме – в выгребные ямы с последующим вывозом в ЛОС канализации. - строительство ливневой канализации с очистными сооружениями предусмотрено во всех девяти населенных пунктах Ермаковского сельского поселения. Общее количество очистных отстойных сооружений ливневой канализации по поселению – 27. - благоустройство и расчистка русел водоемов. На территории поселения – 18 ГТС, списанные в настоящее время. Проектом предусматривается восстановление всех ГТС на баланс поселения, благоустройство прибрежной территории балочных прудов, - организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; - обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах предусматривается в хуторах.Верхнекольцов, Нижнекольцов, Фоминка, Свободный, ст.Ермаковская, х. Херсонка. Строительство новых и реконструкция существующих централизованных систем водоснабжения намечается в этих населенных пунктах.В хуторах Чумаков и Платонов – водоснабжение по существующей схеме – из индивидуальных колодцев. - рациональное использование водных ресурсов; -предотвращение загрязнения водоемов; - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов; - действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. |
| 3 | Почвы | - контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, - территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта, - утилизация и захоронение отходов производства и потребления, - создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; |
| 4 | Отходы производства и потребления | - ликвидация полигона ТБО и скотомогильника около х. Свободный (не соответствует санитарным нормам) и размещение новых двух полигонов ТБО и двух скотомогильников на севере от ст. Ермаковской и на северо- западе от х. Новороссошанский.; - необходимо изменить санитарно-защитную зону от сибиреязвенного захоронения, - обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусоросборочных контейнеров и ящиков, |

В результате  реализации запланированных  планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения  районной  территории и улучшение условий проживания  населения в пределах расчетного срока Генерального плана.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и

памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень памятников археологии регионального значения (состоящих на государственной охране), расположенных на территории Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области отражен в таблице 46.

Таблица 46

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения.

| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Курганная группа «Кольцов» (2 кургана) | В 0,6 км к северо-западу от северной окраины н.п. Верхнекольцов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 2 | 11 | Курганная группа «Лесной» (3 кургана) | В 3,2 км к юго-востоку от юго-восточной окраины н.п. Верхнекольцов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 3 | 22 | Курганная группа «Ермаковский» (2 кургана) | В 1,6 км к югу от южной окраины н.п. Ермаковская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 4 | 23 | Курганная группа «Хомань» (4 кургана) | В 4,5 км к северу от северной окраины н.п. Ермаковская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 5 | 84 | Курган «Бирючий» | В 2,5 км к северо-востоку от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 6 | 85 | Курган «Новороссошанский II» | В 1 км к северу от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 7 | 86 | Курган «Новороссошанский III» | В 0,8 км к северо-западу от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 8 | 87 | Курганная группа «Бирючий II» (2 кургана) | В 1,7 км к востоку от восточной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 9 | 88 | Курганная группа «Бобков»(4 кургана) | В 2,3 км к западу от северной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 10 | 89 | Курганная группа «Новороссошанский I» (2 кургана) | В 0,5 км к западу от западной окраины н.п. Новороссошанский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 11 | 91 | Курганная группа «Платонов» (3 кургана) | В 0,1 км к западу от западной окраины н.п. Платонов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 12 | 92 | Курганная группа «Прудовый» (2 кургана) | В 1,6 км к юго-востоку от восточной окраины н.п. Платонов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 13 | 93 | Курганная группа «Тюменев» (7 курганов) | В 2,5 км к юго-западу от западной окраины н.п. Платонов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 14 | 104 | Курган «Свободный II» | В 2,5 км к востоку от юго-восточной окраины н.п. Свободный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 15 | 105 | Курганная группа «Кустоватый» (2 кургана) | В 4,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины н.п. Свободный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 16 | 106 | Курганная группа «Свободный I» (4 кургана) | В 1,6 км к северо-западу от северо-западной окраины н.п. Свободный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 17 | 121 | Курган «Соленый» | В 4 км к юго-востоку от восточной окраины н.п. Фоминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 18 | 123 | Курганная группа «Холодный» (4 кургана) | В 3,6 км к югу от южной окраины н.п. Фоминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 19 | 124 | Курган «Херсонка» | В 1,8 км к юго-западу от западной окраины н.п. Херсонка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 20 | 125 | Курганная группа «Чумаковский I» (7 курганов) | В 3,1 км к юго-западу от западной окраины н.п. Чумаков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 21 | 126 | Курганная группа «Чумаковский II» (3 кургана) | В 0,5 км к юго-западу от юго-западной окраины н.п. Чумаков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными на территории Ермаковского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

6.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Ермаковского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Ермаковского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Ермаковского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ермаковского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

- Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана

| №п/п | Наименование показателей |  |  | Ед. измерения | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Современное состояние |  |  | Расчетный срок |  |  | Внесение изменений 2016 г |  |  | Расчетный срок (по проекту внесения изменений) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория земель Ермаковского с.п. по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория сельского поселения, всего |  |  | га | 39360 |  |  | 39360 |  |  | 39360 |  |  | 39360 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения |  |  | га | 38375,58 |  |  | 38280,28 |  |  | 38295,22 |  |  | 38286,46 |
|  | земли населенных пунктов |  |  | га | 683,4 |  |  | 771,4 |  |  | 755 |  |  | 757,91 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  | га | 47,02 |  |  | 54,32 |  |  | 55,78 |  |  | 56,63 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  | га | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | земли лесного фонда |  |  | га | 243 |  |  | 243 |  |  | 243 |  |  | 248 |
|  | земли водного фонда |  |  | га | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |
|  | земли запаса |  |  | га | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Земли населенных пунктов - всего |  |  | га | 683,4 |  |  | 771,4 |  |  | 733,8 |  |  | 757,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилая зона |  |  | га | 341,2 |  |  | 441,3 |  |  |  |  |  | 438,11 |
|  | общественно-деловая зона |  |  | га | 7,4 |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  | 15,3 |
|  | производственная и коммунально-складская зона |  |  | га | 1,2 |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  | 20,4 |
|  | рекреационная зона |  |  | га | 9,21 |  |  | 25,21 |  |  |  |  |  | 25,21 |
|  | зона транспорта, связи, инженерных сооружений |  |  | га | 59,89 |  |  | 136,59 |  |  |  |  |  | 136,59 |
|  | зона специального назначения |  |  | га | 0,1 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | иные территориальные зоны |  |  | га | 264,9 |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  | 122,5 |
| №п/п |  | Наименование показателей |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  | Величина показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, всего |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 2375 |  | 2598 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х. Херсонка |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 202 |  | 222 |  |  |
|  |  | Ст. Ермаковская |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 681 |  | 781 |  |  |
|  |  | Х. Нижнекольцов |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 97 |  | 177 |  |  |
|  |  | Х. Верхнекольцов |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 561 |  | 561 |  |  |
|  |  | Х. Фоминка |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 133 |  | 133 |  |  |
|  |  | Х. Свободный |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 33 |  | 33 |  |  |
|  |  | Х. Платонов |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | Х. Новороссошанский |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 536 |  | 559 |  |  |
|  |  | Х. Чумаков |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  | 130 |  | 130 |  |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд, всего |  |  |  |  | тыс.м2общ. площади |  |  | 46,0 |  | 52,75 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными зем. участками |  |  |  |  | тыс.м2 |  |  | 46,0 |  | 52,75 |  |  |
|  |  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  | тыс.м2 |  |  | - |  | 46,0 |  |  |
|  |  | Новое строительство, всего |  |  |  |  | тыс.м2 |  |  | - |  | 6,75 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в жилых домах усадебного типа |  |  |  |  | тыс.м2 |  |  | 46,6 |  | 6,75 |  |  |
|  |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  |  |  |  | м2/чел. |  |  | 19,4 |  | 20,3 |  |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детские дошкольные учреждения – всего |  |  |  |  | мест |  |  | 105 |  | 94 |  |  |
|  |  | Общеобразовательные школы – всего |  |  |  |  | мест |  |  | 750 |  | 312 |  |  |
|  |  | ФАП |  |  |  |  | штук |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | Амбулатория со станцией медпомощи |  |  |  |  | штук |  |  | - |  | 1 |  |  |
|  |  | Учреждения культуры и искусства (ДК и СК) |  |  |  |  | мест |  |  | 953 |  | 953 |  |  |
|  |  | Библиотека |  |  |  |  | тыс.экз. |  |  | 35,741 |  | 35,741 |  |  |
|  |  | Спортивные сооружения |  |  |  |  | м2площади зала |  |  | 1800 |  | 208 |  |  |
|  |  | Территория плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  | га |  |  | 0,8 |  | 8,3 |  |  |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дорога регионального значения |  |  |  |  | км |  |  | 25,7 |  | 25,7 |  |  |
| 2. |  | Дорога межмуниципального значения |  |  |  |  | км |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |
| 3. |  | Дороги местного значения |  |  |  |  | км |  |  | 23,6 |  | 32,6 |  |  |
| 4. |  | Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |  | км |  |  | 41,59 |  | 72,8 |  |  |
| 5. |  | Общая плотность улично-дорожной сети |  |  |  |  | км/кв.км. |  |  | 7,16 |  | 9,9 |  |  |
| 6. |  | Уровень автомобилизации населения (на 1000 жителей) |  |  |  |  | ед. |  |  | 157 |  | 650 |  |  |
| 7. |  | Численность автомобильного парка в поселении |  |  |  |  | ед. |  |  | 373 |  | 373 |  |  |
| VI. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Водопотребление из централ. системы водоснабжения |  |  | тыс.м3/сут. |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,677 |  |
| 1.2. |  |  | Среднесут. потр. воды на 1 чел., |  |  | л/сут |  |  | 41 |  |  |  | 261 |  |
|  |  |  | в том числе, на хоз.-быт.нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| 2. |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Поступление сточных вод в централ. систему канализации |  |  | тыс.м3/сут. |  |  | - |  |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) |  |  | ед. |  |  | - |  |  |  | 10 |  |
| 3. |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Потребление электроэнергии, |  |  | млн.кВтч/ год |  |  | 1,271 |  |  |  | 1,46 |  |
| 3.2. |  |  | Источники покрытия электрических нагрузок |  |  |  |  |  | ПС 35/10 кВ «В.Кольцовская» |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Удельный вес газа в топливном балансе поселения |  |  | % |  |  | 10 |  |  |  | 98 |  |
| 4.1. |  |  | Прогнозируемое увеличение потребления газа |  |  | млн.м3/год |  |  | нет сведений |  |  |  | 0,517 |  |
| 4.2. |  |  | Источники подачи газа |  |  |  |  |  | ГРС Жирнов |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  |  | % населения |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 5.2. |  |  | Обеспеченность населения тел. связью общего пользования |  |  | всего номеров |  |  | 180 |  |  |  | 320 |  |
| 5.3. |  |  | Количество отд. почтовой связи |  |  | ед. |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| VII. Благоустройство и санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Засыпка овражной территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Общая площадь |  |  |  |  | м2 |  |  | - |  | 663 |  |  |
| 2. |  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Объем бытовых отходов |  |  |  |  | т/м³ |  |  | 1068,8/ 2612,5 |  | 2112/ 5170 |  |  |
| 2.2 |  | Усовершенств. свалки (полигоны) |  |  |  |  | Ед. |  |  | 0,5 |  | 0,44 |  |  |
| 2.3 |  | Общая площадь свалок |  |  |  |  | га |  |  | - |  | - |  |  |
| 2.3.1. |  | в том числе стихийных |  |  |  |  | га |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. |  | Кладбища |  |  |  |  | Кол./ площадь,га |  |  | 9/5,5 |  | 9/6,4 |  |  |
| 4. |  | Скотомогильники |  |  |  |  | Кол./ площадь,га |  |  | 2/0,12 |  | 3/0,18 |  |  |

Правовая база, используемая при разработке

проектной документации

Реализация генерального плана Ермаковского сельского поселения Тацинского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.  №52-Ф3

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Федеральный закон «О введении водного кодека» от 3 июня 2006 г.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Указом об утверждении «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», подписанный президентом РФ Д. Медведевым от 1 февраля 2010 года.

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 436-ЗС

Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС

Областной закон РО от 12.03.2007 г. № 634-ЗС «Об утверждении соглашения о порядке управления Игорной зоной на территории Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области и взаимодействии органов исполнительной власти Ростовской области и Краснодарского края при осуществлении государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр»;

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

Областной закон «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

Областной закон РО от 20.11.2006 г. № 582-ЗС «Об областном бюджете на 2007 год»;

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»;

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Перечень земельных участков (частей земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) | Площадь, га | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок по генеральному плану | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Ермаковская |  |  |  |
| 1.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 1.1.1. | северная часть земельного участка 61:38:0600014:301, до пересечения с границей ст. Ермаковской по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок за границей ст. Ермаковская по проекту внесения изменений | 0,53 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции |
| 1.1.2. | северная часть земельного участка 61:38:0600014:633, до пересечения с границей ст. Ермаковской по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок за границей ст. Ермаковская по проекту внесения изменений | 0,11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Объекты обслуживания сельскохозяйственного производства |
| 1.1.3. | северная часть земельного участка 61:38:0600014:646, до пересечения с границей ст. Ермаковской по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок за границей ст. Ермаковская по проекту внесения изменений | 4,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
| 1.1.4. | северная и западная части земельного участка 61:38:0000000:93, до пересечения с границей ст. Ермаковской по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок за границей ст. Ермаковская по проекту внесения изменений | 0,66 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | подъезд от автомобильной дороги "г.Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г.Семикаракорск-г.Волгодонск" -г.Константиновск-пос.Тацинский" к ст.Ермаковская |
| 1.2. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 1.2.1. | Зельный участок 61:38:0080101:1755 | 0,43 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1.2.2. | Земли государственной собственности, ограниченные с севера границей населенного пункта по генеральному плану, а также границей ЗУ 61:38:0080101:1755 с юга, востока и запада - границей кадастрового квартала 61:38:0080101 | 2,35 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2. | х. Верхнекольцов |  |  |  |
| 2.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 2.1.1. | северная часть земельного участка 61:38:0600015:363, до пересечения с границей х. Верхнекольцов по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок за границей х. Верхнекольцов по проекту внесения изменений | 0,04 | Земли сельскохозяйственного назначения | Недропользование |
| 2.1.2. | северная часть земельного участка 61:38:0600015:336, до пересечения с границей х. Верхнекольцов по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок за границей х. Верхнекольцов по проекту внесения изменений | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2.2. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 2.2.1. | часть земельного участка 61:38:0080201:54 | 0,01 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2.2.3. | часть земельного участка 61:38:0080201:61 | 0,02 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2.2.4. | часть земельного участка 61:38:0000000:4944 | 0,1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | Земли государственной собственности, ограниченные с севера земельным участком 61:38:0600015:339 с юга границей х. Верхнекольцов по генеральному плану, с востока и запада в створах продолжения границ х. Верхнекольцов по генеральному плану | 0,15 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети х. Верхнекольцов |
| 3. | х. Свободный |  |  |  |
| 3.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 3.1.1. | часть земельного участка 61:38:0600015:149 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции. |
| 3.1.2. | часть земельного участка 61:38:0600015:243 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 3.1.4. | часть земельного участка 61:38:0600002:873 | 0,19 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под автодорогой |
| 3.2. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 3.2.1. | Земли государственной собственности, расположенные с восточной стороны от земельного участка 61:38:0080601:59 вдоль границы кадастрового квартала 61:38:0080601 | 0,2 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети х. Свободный |
| 4. | х. Платонов |  |  |  |
| 4.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 4.1.1. | часть земельного участка 61:38:0600018:231 (2) (многоконтурный земельный участок, контур 2) | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 4.2. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 4.2.1. | Земли государственной собственности, расположенные с северной стороны от земельного участка 61:38:0600018:231(2) вдоль границы кадастрового квартала 61:38:0080501 | 0,17 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети х. Платонов |
| 5. | х. Чумаков |  |  |  |
| 5.1. | Исключаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 5.1.1. | северо-восточная часть земельного участка 61:38:0600018:988 до пересечения с границей х. Чумаков по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок за границей х. Чумаков по проекту внесения изменений | 0,09 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 5.2. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 5.2.1. | Земли государственной собственности, расположенные с восточной стороны от земельных участков 61:38:0080901:47, 61:38:0080901:36, 61:38:0080901:17, 61:38:0080901:350, 61:38:0080901:62 вдоль южной границы кадастрового квартала 61:38:0080501 | 1,61 | Земли населенных пунктов | для улично-дорожной сети х. Платонов |
| 6. | х. Нижнекольцов |  |  |  |
| 6.1. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 6.1.1. | часть земельного участка 61:38:0080301:41 до пересечения с границей х. Нижнекольцов по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок в границах х. Нижнекольцов по проекту внесения изменений | 0,39 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 6.1.2. | часть земельного участка 61:38:0080301:12 до пересечения с границей х. Нижнекольцов по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок в границах х. Нижнекольцов по проекту внесения изменений | 0,01 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 6.1.3. | Земельный участок 61:38:0600015:301 | 0,15 | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть х. Нижнекольцов |
| 7. | х. Фоминка |  |  |  |
| 7.1. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 7.1.1. | часть земельного участка 61:38:0080701:47 до пересечения с границей х. Фоминка по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок в границах х. Фоминка по проекту внсения изменений | 0,1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 7.1.2. | часть земельного участка 61:38:0080701:51 до пересечения с границей х. Фоминка по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок в границах х. Фоминка по проекту внесения изменений | 0,02 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 7.1.3. | Земли государственной собственности, расположенные с северной стороны от ЗУ 61:38:0600014:637 вдоль южной м западной границ кадастрового квартала 61:38:0080701 | 1,24 | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть х. Фоминка |
| 8. | х. Херсонка |  |  |  |
| 8.1. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 8.1.1. | Земельный участок 61:38:0080801:90 | 0,21 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 8.1.2. | часть земельного участка 61:38:0080801:88 до пересечения с границей х. Херсонка по утвержденному генеральному плану, оставляя полностью весь земельный участок в границах х. Херсонка по проекту внесения изменений | 0,21 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 9. | х. Новороссошанский |  |  |  |
| 9.1. | Включаемые земельные участки (части земельных участков, земель не разграниченной государственной собственности) |  |  |  |
| 9.1.1. | Земли государственной собственности, расположенные с восточной стороны от земельных участков 61:38:0080401:35, 61:38:0080401:106, 61:38:0080401:42, 61:38:0080401:158, 61:38:0080401:249, 61:38:0080401:164, 61:38:0080401:151, 61:38:0080401:77 до границ кадастрового квартала 61:38:0080401 | 1,85 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |